Лекция № 6

тема            измельчение кормов резанием

ПЛАН:

- Основы теории резания кормов лезвием.

- Взаимосвязь между конструктивными и  энергетическими параметрами дискового измельчителя.

- Динамика дискового измельчителя и его энергетический расчет.

1.  Основы теории резания кормов лезвием

К такого рода машинам относятся соломорезки, силосорезки, соломосилосорезки.

Бывают дисковые (РСС - 6) и барабанные измельчающие аппараты (РСБ – 3.5; Волгарь - 5).

Теорию резания лезвием разработал академик В.П. Горячкин. дальнейшее развитие она получила в работах В.А. Желиговского, Г.И. Бремера, А.Н. Карпенко, М.В. Сабликова и других отечественных ученых.

Рабочий процесс резания лезвием состоит из двух этапов: уплотнения и резания материала (рис. 1; 2).

| Рис. 1. Схема измельчителя: 1 - режущий аппарат; 2 - противорежущая пластина; 3 - верхний уплотнительный валец; 4 - нижний уплотнительный валец; 5 - питающий транспортер. | Рис. 2. Диаграмма резания. |
| --- | --- |

Собственно рабочий процесс резания характеризуется волнистой кривой, подъемы которой отмечают этап уплотнения материала ножом, а понижение давлений – этап перерезания стеблей.

В общем случае процесс резания может происходить различно – с перемещением лезвия ножа по материалу и без перемещения.

В.П. Горячкин установил, что в процессе резания лезвием решающее значение имеет скользящее (боковое) движение ножа, так как оно понижает предел нормального давления на материал. Облегчение проникновения ножа в материал при наличии бокового движения объясняется перепиливающим действием микронеровностей лезвия.

В.А. Желиговский из всего многообразия выделяет два характерных случая (Рис.3.):

а) б)

Рис. 3. – Схема сил, действующих на материал при рубке: (а) и резании со скольжением (б).

- Перемещение точек ножа совпадает по направлению со скоростью перемещения лезвия ножа. Здесь резание материала производится только нормальным давлением N без бокового перемещения ножа. Имеет место «рубка» материала и наибольшие энергетические затраты.

- Направление приложенной силы не совпадает с направлением скорости точек лезвия ножа, т.е. когда направление полной скорости точек лезвия ножа отклонено на какой-то угол τ, называемый углом скольжения.

Если угол скольжения больше угла трения (τ  ϕ), то резание производится нормальным давлением с участием боковой силы, которая в этом случае вызвает скользящее движение частиц материала по лезвию (или лезвия по материалу). Вследствие недостаточности сил сцепления (трения) частицы материала при перемещении отстают от бокового движения ножа, и возникшее относительное движение обеспечивает перепиливающее действие микровыступов лезвия (осуществляется резание со скольжением).

Факторы, влияющие на процесс резания:

- Удельное давление.

- Скольжение.

- Геометрические параметры ножа (углы заточки, острота, шероховатость).

- Свойства материала из которого изготовлен нож.

- Рабочая скорость ножа.

- Прочность и состояние разрезаемого материала.

- Зазор режущей пары.

- Угол резания.

- Защемление материала.

Рассмотрим некоторые факторы:

Удельное давление

Рис.4. К определению удельного давления.

Удельным давлением называется отношение нормально действующей силы к загруженной части лезвия ножа (Рис.4.):

q=NΔS, Н/см.

При наличии боковой силы Т и скользящего движения ножа величина потребного нормального давления уменьшается. Если удельное давление при рубке обозначить через q0, то величина q при разных углах τ может быть оценена графиком. (Рис.5.)

Величина q0 зависит от физико–механических свойств материала, его влажности и остроты ножа. По мере затупления лезвия ножа величина q увеличивается.

Рис.5. График зависимости q=fτ.

Зазор режущей пары.

Рис.6. Схема режущей пары

Зазор между лезвием ножа и противорежущей пластиной должен быть (Рис.6.):

для соломосилосорезок        δ= 0,5-1,0 мм.

для барабанных режущих

аппаратов                             δ=1,5 до 4,6 мм.

Угол резания.

Угол резания

α=γ+β,

где γ - угол заточки ножа;

β - угол установки ножа.

Для соломорезок угол заточки ножа γ=12÷220. Нижний предел угла заточки обусловлен прочностью материала, а верхний - экономичностью режимов резания.

Из анализа условий резания лезвием следует, что для рабочего процесса соломосилосорезок основное значение имеют такие параметры как нормальное давление ножа на материал и боковое скользящее движение ножа.

Количественное соотношение между этими параметрами характеризуется значениями коэффициента скольжения и коэффициента скользящего резания.

2. Взаимосвязь между конструктивными и  энергетическими параметрами дискового измельчителя

Рассмотрим лезвие прямолинейной формы. Оно может быть закреплено к валу двумя способами: непосредственно (без вылета) и с некоторым смещением (с вылетом). Закрепление ножа непосредственно к валу (Рис.7, а) обеспечивает резание по принципу рубки с максимальными энергозатратами. При смещении ножа по отношению к валу на величину Р (Рис.7, б) появляется угол скольжения τ, что приводит к снижению удельного давления и появлению эффекта скользящего резания.

Рис.7. Схемы закрепления лезвия к валу: а - без вылета; б – с вылетом.

Рассмотрим точку  m лезвия ножа. Направление полной скорости перпендикулярно радиусу - вектору r.

υH=υ⋅cosτ; υ=ω⋅r.

Тогда υH=ω⋅r⋅cosτ=ω⋅u,υt=υ⋅sinτ=ω⋅r⋅sinτ=ω⋅p.

Но υtυH=tgτ=ε - коэффициент скольжения.

Следовательно, εможно представить в таком виде:

ε=υtυH=ω⋅pω⋅u=pu - это гиперболическая зависимость.

Полученная зависимость говорит о том, что чем дальше точка m от точки о, тем меньше эффект скольжения.

Таким образом величина коэффициента скольжения определяет собой долю участия бокового скользящего движения ножа в общем процессе резания.

Угол τ называется углом скольжения. Угол скольжения – это угол между радиусом – вектором и лезвием ножа для прямолинейного лезвия  или касательной к нему для криволинейного лезвия. (Рис. 8.)

Рис.8.   Углы τ для лезвий прямолинейной (а) и криволинейной формы (б).

Это явление, что с увеличением расстояния «u» эффект скольжения снижается, крайне нежелательно, целесообразно иметь лезвие криволинейной формы для которого бы увеличение радиуса-вектора приводило бы к увеличению угла скольжения.

Рис.9. Схема эксцентрично поставленной окружности:. е – эксцентриситет; R – радиус окружности.

В.П. Горячкин исследовал 13 видов лезвий. Наилучшим оказалось лезвие, изготовленное из эксцентрично поставленной окружности. (Рис. 9).

Зона ВС – удовлетворяет требованию, предъявленному к рабочему органу.

Угол φ называется углом скользящего резания, а отношение величины касательной силы Т к нормальной – называется коэффициентом скользящего резания f':

f'=TN=tgϕ

3. Динамика дискового измельчителя и его энергетический                                                         расчет

Рис. 10.   Схема сил, действующих в точке резания

Рассмотрим схему сил, действующих со стороны лезвия ножа на материал (Рис.10.).

Если равнодействующая R сил сопротивления резанию, приложена в точке «m», то для преодоления этого сопротивления со стороны ножа должна быть приложена сила резания Ррез, равная по величине R и противоположно направленная ей.

Разложим силу Ррез на нормальную составляющую N и тангенциальную Т.

Тогда: Mрез=N⋅r⋅cosτ+T⋅r⋅sinτ.

Так как T=f'⋅N (из условия TN=tgϕ=f').

То Mрез=N⋅r⋅cosτ+f'⋅N⋅r⋅sinτ или Mрез=N⋅r⋅cosτ1+f'⋅tgτ

Учитывая, что N=q⋅ΔS (из условия q=NΔS), окончательно имеем:

Mрез=q⋅ΔS⋅r⋅cosτ1+f'⋅tgτ.

Выражение q1+f'⋅tgτ представляет собой удельную работу резания, т.е.:

Aут=q1+f'⋅tgτ Нм⋅мм=Джм2.

Коэффициент 1+f'⋅tgτ В.П. Горячкин назвал обобщенной характеристикой ножа, показывающей действительное участие скользящего перемещения в процессе резания.

Рис. 11.   Зависимость Ауд от углов скольжения 
.

По опытным данным Ауд для сена и соломы 3÷7⋅103 Джм2, для травы3÷5⋅103 Джм2.

При углах τ в пределах 25-600 обеспечиваются наименьшие энергетические затраты. (Рис. 11.)

Анализируя формулу Мрез, можно заключить, что его величина изменяется от нуля до Мрез max и от Мрез max до нуля (Рис. 12.).

Рис.12. Диаграмма моментов резания (а) и угловой скорости рабочего вала (б).

Согласно ОСТ – 70.2.3 -73 «Оценка электропривода  сельскохозяйственных агрегатов» в качестве оценочных критериев для определения характера нагрузки со стороны рабочего органа на привод приняты:

Мmin, Мmax и Мср – соответственно, минимальный, максимальный и средний моменты сопротивления.

Если Мmax - Мmin ≤ 12Мср, то нагрузка считается равномерной, и мощность двигателя рассчитывают по среднему моменту сопротивления, т.е.                                                     по Мср.

Если Мmax - Мmin > 12Мср, то нагрузка считается неравномерной и мощность двигателя нужно рассчитывать по эквивалентному моменту сопротивления (Мэкв), который определяется так:

Mэкв=M12+M22+...+Mn2ΔΨΨреб,

где   M1, M2,..., Mn - текущие значения моментов сопротивления, Н·м;

ΔΨ       -      инервал угла поворота вала машины, град;

Ψреб     -       рабочий угол поворота вала машины, град.

Величина Мср определяется так:

Мср=Sпл⋅μм⋅μψπ,

где     Sпл - площадь диаграммы;

μм - масштаб моментов (ось ординат);

μψ - масштаб углов поворота (ось абсцисс)

Поскольку Мmax - Мmin >> 12Мср, то расчет мощности на привод измельчителя определяют по Mэкв.

Вращающий момент машины

Мдв=Мэкв.+Мпод.+Мх.х..,

где   Мпод - момент на валу соломосилосорезки, обусловленый сопротивлением механизма подачи, Н·м;

Мх.х. - момент сопротивления от холостого хода машины.

Исследованиями установлено, что соотношения отмеченных моментов в среднем можно принять:

Мэкв.:Мпод:Мх.х.=3:1:1, тогда Mдв=123Мэкв..

Мощность двигателя

Nдв=Мдв⋅ω=Мдв⋅π⋅n30,

где   n – частота вращения вала соломосилосорезки, об/мин.

Степень неравномерности вращения:

δ=ωmax−ωminωср.,

или

δ=Аизб.I⋅ωср2.

Отсюда, требуемый момент инерции моховика:

I=Аизб.δ⋅ωср2.

Степень неравномерности для соломосилосорезки должна быть в пределах δ=0,03-0,07 (3-7%).

Механическая характеристика измельчителей РСС – 6Б, ИГК – 30Б. имеет «вентиляторную» зависимость (Рис.13.) и описывается уравнением

Мс=Мо+а⋅n2,

где      Мо - статический момент сопротивления троганию.

Рис. 13.   Механическая характеристика.

Нагрузочные диаграммы представлены на рисунке 14..

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис.14. Нагрузочные диаграммы измельчителей при равномерной (а) и неравномерной загрузке (б). |  |

Равномерная нагрузка измельчителей, как правило, обеспечивается при использовании их в поточно технологических линиях, а неравномерная – при загрузке их в ручную.