Кафедра

«Технический сервис, стандартизация и метрология»

# Методические указания

# По выполнению расчетной  работы по теме

«Обработка конструкционных материалов резанием»

Ставрополь 2021г.

Введение

Расчетная работа по дисциплине «Обработка конструкционных материалов резанием» имеет цели: закрепление и углубление теоретического материала, приобретение практических навыков применения полученных знаний, позволяющих высокоэффективно и экономично использовать металлорежущие станки.

Расчетная работа выполняется по индивидуальному заданию, выдаваемому преподавателем.

Представленная на проверку работа должна иметь: титульный лист, задание на выполнение, заполненные бланки операционной карты механической обработки, расчетную часть и список литературы.

Расчетная часть оформляется чернилами (шариковой ручкой) одного цвета на листах писчей бумаги формата А4 (210х297). Оборотная сторона листа не заполняется. Оставляются поля: слева - 40 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 25 мм. По каждому рассматриваемому показателю дают: название, формулу, обозначение величин, входящих в нее, единицы измерения.

Операционная карта заполняется карандашом.

Ссылка на используемые литературные источники обязательна.

Ниже приводится пример оформления расчетной  работы.

Методические указания

В том случае, если в задании не указан диаметр заготовки, то необходимо задаться им самостоятельно, руководствуясь следующим:

- при точении стали самый большой диаметр увеличить на 3…..4 мм,

- при точении других материалов – на 8…..10 мм.

- при фрезеровании в этих же пределах увеличить длину.

При назначении режима резания соблюдать следующую последовательность.

1. Назначается глубина резания t. При этом следует руководствоваться следующим:

- при подрезке торца глубина резания назначается в пределах I….4мм.

- при наружном точении и растачивании отверстий она определяется по формуле

t = hi,мм.,

где h – общий припуск на сторону, мм;

i  - число проходов.

Следует стремиться снимать припуск за возможно меньшее число проходов, таким образом можно уменьшить время на выполнение операции.

Припуск на обработку определяется по формуле

h = D−d2,мм

где   D – диаметр обрабатываемой поверхности, мм (при растачивании - обработанной поверхности);

d – диаметр обработанной поверхности, мм (при растачивании – обрабатываемой поверхности).

При чистом точении (Rz 10…Rz 40) принимают глубину резания не более 1 мм.

При отрезании и прорезании канавок глубина резания равна ширине отрезного (прорезного) резца и определяется по формуле

t= b =0,6 D 0,5, мм,

где  в – ширина резца, мм

D – диаметр обрабатываемой поверхности, мм (при отрезании – диаметр заготовки, при точении внутренних канавок – диаметр обработанной поверхности).

Полученное значение округлить по правилам округления до целого числа.

Если точится фаска под 45°, то глубина резания равна ширине фаски. Если же фаска не под 45°, то глубина резания определяется по геометрическим зависимостям.

2. Назначается подача с учетом получения требуемой шероховатости поверхности. При назначении подач руководствоваться следующей таблицей, принимая в указанных пределах возможно большее значение из паспортных данных станка.

Таблица 1

Подачив зависимости от требуемой шероховатости поверхности при точении твердосплавными резцами.

| Шероховатость поверхности | Обрабатываемый материал | Радиус при вершине резца, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
|  |  | Подача, мм/об |  |
| Rz 80 | Сталь | 0,44…0,60 | 0,62…1,02 |
|  | Чугуны и цветные сплавы | 0,60…0,70 | 0,80…1,25 |
| Rz 40 | Сталь | 0,33…0,50 | 0,46…0,81 |
|  | Чугуны и цветные сплавы | 0,45…0,55 | 0,60…0,95 |
| Rz 20 | Сталь | 0,22…0,40 | 0,30…0,60 |
|  | Чугуны и цветные сплавы | 0,30…0,40 | 0,40…0,65 |
| Rz 10 | Сталь | 0,11…0,30 | 0,14…0,39 |
|  | Чугуны и цветные сплавы | 0,15…0,25 | 0,20…0,35 |
| Примечание: при работе быстрорежущими резцами подачи брать в 1,5…2 раза меньше. |  |  |  |

При черновых проходах, где не требуется получать какую-то определенную шероховатость поверхности, подачу необходимо принимать как можно больше (в пределах мощности станка).

При определении подач при сверлении и фрезеровании пользоваться литературой.

3. Определяют расчетную скорость резания (Vр) по формуле

Vp=CvTm⋅txv⋅SуvKv,м/мин,

где   	Сυ - коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал, материал резца и условия обработки (табл.2);

Т - стойкость резца, мин;

t - глубина резания, мм;

S - подача, мм/об;

m,xy,yυ - показатели степени, учитывающие влияние глубины резания,                подачи и стойкости резца на скорость резания (табл.2);

kυ - коэффициент, характеризующий конкретные условия работы, являющийся произведением ряда коэффициентов

(Кυ=Км⋅Ки⋅Кϕ⋅Кγ⋅Кδ⋅Ксож⋅Кк⋅Кρ⋅Кhз⋅КВ) , учитывающих:

Км - свойства обрабатываемого материала (табл.3);

Ки - марку материала резца (табл.4);

Кγ - влияние главного угла в плане (табл.5);

Кδ - влияние переднего угла;

Ксож - влияние СОЖ (табл.6);

Кк - влияние корки (табл.7);

Кρ - влияние радиуса при вершине резца (табл.8);

Кhз - влияние износа по задней поверхности;

КВ - влияние вида токарной обработки (табл.9).

Примечание: В случае отсутствия табличного значения коэффициента его значение принимается равным 1.

4.Определяется расчетная частота вращения детали (шпинделя).

пр=1000⋅υрπ⋅D,   об/мин

где   υp-   расчетная скорость резания, м/мин;

D -  диаметр обрабатываемой детали  (при растачивании диаметр после

обработки), мм.

5. По паспортным данным станка определяется ближайшее к расчетной частоте вращения (nр) значение фактической частоты вращения (nф). При этом фактическая частота вращения должна быть меньше расчетной.

nф  ≤ 1,05 nр

6. Определяется фактическая скорость резания по выбранной фактической частоте вращения

υφ=π⋅В⋅пφ1000,    м/мин

где  пφ- фактическая частота вращения,  об/мин.

7. При черновых проходах, сверлении, отрезании, производится проверочный расчет на мощность. Он заключается в определении: силы резания  (Рz), крутящего момента (Мк), мощности резания(Nр), мощности на шпинделе станка (Nшп), затем две последние величины сравниваются и должно выполняться условие

Nр  ≤  Nшп.

В этом случае резание возможно.

7.1 Сила резания определяется по формуле

Рz=CPz⋅tXpz⋅SYpz⋅KPZ,кгс,

где  Cpz - коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал, материал резца и условия обработки (табл.11);

Xpz.Ypz - показатели степени, учитывающие влияние глубины резания,                подачи на силу резания (табл.10);

Кpz - коэффициент, характеризующий конкретные условия работы, являющийся произведением ряда коэффициентов (Кpz =КМ·Кγ ·Кϕ·Кρ·КО);

КМ- свойства обрабатываемого материла (табл.12);

Кγ - влияние переднего угла резца (табл.13);

Кϕ - влияние главного угла в плане (табл.14);

Кρ - влияние радиуса при вершине резца (табл.15);

КО - влияние СОЖ (табл.16).

## 7.2  Мощность резания определяется по формуле:

NP=PZ⋅υφ6120,  кВт

где	NP - мощность резания, кВт;

PZ - усилие резания, кгс;

υφ - фактическая скорость резания, м/мин.

7.3 Определяем мощность на шпинделе по формуле

Nшп =N дв · η, кВт,

где Nдв - фактическая мощность двигателя, кВт;

η – коэффициент полезного действия станка (η= 0.75…0.8).

Сравниваем      NP и Nшп,  при этом должно быть соблюдено условие:

Nр  ≤  Nшп.

8. Определяется машинное время.

Тм=L⋅inф⋅S; мин

где  nф  –  фактическая частота вращения заготовки, об/мин;

i – чило проходов;

S –подача резца;

L – расчетная длина заготовки, мм;

L=l1+l2+l3,  мм

где    l1 – длина обрабатываемой поверхности, мм;

l2 – путь на подход и врезание резца, мм;

l3 – перебег резца, мм.

При обтачивании и растачивании

l2=ttgϕ, мм

где      t – глубина резания, мм;

ϕ - главный угол в плане, град.

При отрезке и подрезке

l3=0.5…2

# При протачивании канавок

l3=0

При нарезании резьбы резцом

l2=l3=1…3 шага резьбы.

## ЗАДАНИЕ

На расчетную работу по дисциплине

«Обработка конструкционных материалов резанием»

### Деталь №   __    Вариант №  __

Студент ______________________________________________

Задание выдал _____________________________________________________

«_____» _________________ 20__г.

Ниже студент вычерчивает чертеж заданной детали и приводит

данные своего варианта.

Для выполнения работы рекомендуется использовать следующие типы резцов:

|  | подрезной (для подрезания торца заготовки) |
| --- | --- |
|  | проходной отогнутый (для обтачивания цилиндрических поверхностей и получения фасок с углом 45°) |
|  | проходной упорный (для обтачивания цилиндрических поверхностей и получения поверхностей под углом 90°) |
|  | расточной для сквозных отверстий (для растачивания сквозных отверстий) |
|  | расточной для глухих отверстий (для растачивания глухих отверстий) |
|  | отрезной (для отрезки готовых деталей и для протачивания канавок) |

ГОСТы на резцы выбираются на кажый переход, в зависимости от конфигурации из справочника [  ], можно воспользоваться поисковиком в Интернете.

Заполнение граф операционной карты

На I листе операционной карты вычерчивается эскиз заданной детали  с простановкой действительных (заданных) размеров и указанием шероховатостей поверхностей. В графах 2, 3, 4, 7, 10, 14, 28 ставятся прочерки. В графе 5 дается название операции по названию станка на котором она выполняется, например: токарная. В графе 6 указать материал, например: Сталь 55 ГОСТ ………. В графе 8 указывается профиль и размеры заготовки, например: круг 75. В графе 9 ставится либо значение твердости, либо значение предела прочности (в зависимости от материала). В графе II ставится:1. В графе 12 пишется полное наименование станка и его модель, например: токарно-винторезный станок 1К62. В графе 13 пишется полное наименование приспособления,если оно используется.: В графе 15 пишется либо обозначение установки (А, Б. В и т.д.), либо номер перехода (1,2,3… и т.д.). В графе 16 пишется либо наименование установки (установить и закрепить заготовку), либо наименование перехода (точить на диаметр… и длину…). В графе 17 пишется наименование вспомогательного инструмента (ключ) если он применяется (в противном случае ставится прочерк). В графе 18 пишется наименование режущего инструмента (резец Т15К6 ГОСТ ….) если он применяется (в противном случае ставится прочерк). В графе 19 пишется наименование измерительного инструмента (штангенциркуль ГОСТ 166-80) если он применяется (в противном случае ставится прочерк). Графы 20….27 заполняются по расчетной части, причем в графах 25 и 26 ставятся действительные (фактические величины), а не расчетные.

Затем переходят к расчетной части, где сначала записывается обозначение и наименование установки и применяемое приспособление. Далее записывается номер и наименование перехода, полное наименование режущего инструмента, геометрия этого инструмента и условия работы к которым относится наличие или отсутствие корки и охлаждения. И только после этого приступают к расчету режима резания этого перехода (последовательность излагается ниже)

Если при следующем переходе необходимо переустановить заготовку, то пишут номер и наименование установки и приспособления. Если же это не надо, то пишется номер и наименование нового перехода и т.д.

Пример выполнения расчетной работы

Расчетная часть

Так как в задании не задан диаметр заготовки, то мы принимаем его самостоятельно, учитывая вышесказанное.  Принимаем Дзаг. = 75 мм.

А.Установить и закрепить установку. Патрон токарный трёх кулачковый самоцентрирующий. ГОСТ 24351 – 80 [2]. Вспомогательный инструмент – ключ.

Заносим данные в операционную карту.

1.  Подрезать торец.

Резец токарный подрезной ГОСТ 18880 – 73 [2].

Геометрия резца: φ=90°

Условия обработки детали: заготовка без корки, работаем без охлаждения.

  - . Назначаем глубину резания.

t=2мм.

1.2. Назначаем подачу с учётом требуемой шероховатости поверхности. Так как  от торца детали производят все замеры, необходимо выбрать подачу в пределах

0,1≤S≤0,3

По паспортным данным станка (табл. 76 для станка 1К62 ) принимаем поперечную подачу станка

S=0,28 мм/об.

1.3. Определяем расчетную скорость резания.

Vp=CvTm⋅txv⋅SуvKv,м/мин, где

Сv - коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал, материал резца и условия обработки (Сv=170 табл.2)

m,XV,yV - показатели степени, учитывающие влияние стойкости резца, глубины резания и подачи на скорость резания (m=0,2; хv=0,18; yV=0,2 табл.2[1])

Кv - коэффициент, характеризующий конкретные условия работы, являющийся произведением ряда коэффициентов

(КV= Км·Кn·Кφ·Кγ·Ксож·Кк·Кφ·Кn·Кγ), учитывающих

Км - свойства обрабатываемого материала (Км=0,84 табл.3)

Кn – марку материала резца (К n =1 табл.4 [1]);

Кφ – влияние главного угла в плане (К φ =0,81 табл.5 [1]);

Кγ – влияние переднего угла(К γ =1 так как в табл. [1] такого коэффициента нет);

КV= 0,84·10,81= 0,68

Vp=170900,2⋅20,18⋅0,280,80,68= 61 м/мин

1.4. Определяем расчётную частоту вращения.

nр=1000∙Vр/π∙Д

где   Д – диаметр обрабатываемой поверхности (Д=75 мм)

nр=1000∙61 / 3,14·75 = 259 об/мин

1.5. Определяем фактическую частоту вращения по паспортным данным станка (табл.76 [1]).

nр≤1,05 nф;

nф=250 об/мин

1.6. Определяем фактическую скорость резания.

Vф=П⋅Д⋅nф1000м/мин

Vф=3,14⋅75⋅2501000=59 м/мин

1.7. Определяем машинное время.

Тм=L⋅inф⋅S; мин

где    i – число проходов (принимаем i = 1);

L – путь, пройденный резцом, мм.

L=l1+l2+l3,

где    l1 – длина обрабатываемой поверхности, мм;

l2 – путь на подход и врезание резца, мм;

l3 – перебег резца, мм.

l1=Дзаз2=752=37,5 мм;

l2=2tg90∘=0

l3 = 1 мм (т.к. при подрезке lЗ= 0,5….2 мм.)

отсюда  L = 37,5+0+1= 38,5 мм

Тм=38,5⋅1250⋅0,28 = 0,55 мин

Полученные данные заносим в операционную карту.

2. Точить поверхность длиной l = 103 мм, с учетом ширины отрезного резца,

b = 0,6 D0,5 мм,

где b – ширина отрезного резца, мм;

b = 0,6 ·75 0.5= 4,3 = 5 мм

(l = 98+5=103мм)

Резец токарный проходной отогнутый ГОСТ 18868-73

Геометрия резца: φ=45°

Условия работы: заготовка без корки, работаем без охлаждения

- Определяем глубину резания

t=hl, мм, где h – припуск на сторону, мм h=Д−d2,   i=1;

h=75−722 =1,5мм

- Задаемся продольной подачей по паспорту станка с учетом шероховатости поверхности

0,62≤ S ≤1,02 (табл. 1)

Примем S = 0,95 мм/об

- Определяем расчетную скорость резания

(КV= 0,84·1· 1 = 0,84)

Vp=141,5900,2⋅1,50,18⋅0,950,350,84= 46,1  ,м/мин,

4. Определим расчетную частоту вращения

np=1000⋅46.13,14⋅75= 195,75 об/мин.

5. Определим фактическую частоту вращения по паспортным данным станка 1К62 (табл.76)

nф≤1,05 np,  принимаем  nф =160 об/мин                  (160 об/мин < 195,75 об/мин)

- Определим фактическую скорость резания

Vф=3,14⋅75⋅1601000= 37,68 м/мин;

7. Определим машинное время

Тм=L⋅inф⋅S,мин

L=l1+l2+l3, мм; l1=103мм; l2=1,5tg45∘ =1,5мм; l3=0;

L=103+1,5+1,5=106мм; i=1

Тм=106⋅1160⋅0,95=0.69мин

полученные данные заносим в операционную карту

3. Точить в размеры   диаметром 60 мм и длиной l =35мм

Резец токарный проходной упорный ГОСТ 18879-73

Геометрия резца: φ=90°, γ=10°, ρ=2мм

Условия работы: заготовка без корки, работаем без охлаждения

1.Определяем глубину резания

t=hi, мм, где h – припуск на сторону, мм h=72−602 =6мм,  отсюда

принимаем t=3мм; i=2;

2. Принимаем подачу по паспортным данным станка (табл.76), учитывая данные таблицы 1

S=0,14 мм/об.

3.Определяем расчетную скорость резания, где

Сv=170; КV= 0,84·1·0,81= 0,68

Vp=170900,2⋅30,18⋅0,140,200,68=57,5 м/мин

4. Определим расчетную частоту вращения

np=1000⋅57,53,14⋅72= 254,3 об/мин.

5. Определим фактическую частоту вращения по паспортным данным станка 1К62 (табл.76)

nф≤1,05 np,  принимаем  nф =250 об/мин                  (250 об/мин < 254,3 об/мин)

- Определим фактическую скорость резания

Vф=3,14⋅72⋅2501000= 56,5 м/мин;

7. Проводим проверочный расчет на мощность

- Определим силу резания Рt=Cpz·txpz⋅Sуpz⋅Kpz, кгс, где

Cpz – коэффициент, учитывающий влияние глубины резания и подачи на силу резания

Xpz,Уpz – показатели степени, учитывающие влияние глубины резания и подачи

Kpz – коэффициент, характеризующий конкретные условия работы, являющийся произведением ряда коэффициентов

(Kpz =Kм·Kγ∙Kφ∙Kp·K0). учитывающих

Kм – свойства обрабатываемого материала (табл.12)

Kγ – влияние переднего угла (табл.13)

Kφ – влияние главного угла в плане (табл.14)

Kр – влияние радиуса при вершине (табл.15)

K0 – влияние СОЖ (К0=1 табл.16)

8. Определим мощность резания

Np=Pz⋅Vф1620=1,162кВт

9. Определим мощность на шпинделе

Nшп=Nдв⋅n, кВт

Так как Np<Nшp, то процесс резания возможен

- Определим машинное время

Тм=z⋅inф⋅S; мин

z=l1+l2+l3, мм, l3=0,  мм; l2=ttg φ,

полученные данные заносим в операционную карту

35. Точить в размер  1 диаметром 1.5х45° 2 фаски

Резец токарный проходной отогнутый ГОСТ 18868-73

Геометрия резца: φ=45°, γ=10°, ρ=2мм

###### Условия работы: заготовка без корки, работаем без охлаждения

1. Принимаем глубину резания t=1.5мм (так как длина и ширина фаски одинаковы)

2. Подачу принимаем по предыдущему переходу S= 0,14 мм/об

3.Фактическую частоту вращения принимаем по предыдущему переходу

nф= 250 об\мин.

4. Определяем фактическую скорость резания

Vф=3,14⋅60⋅2501000= 47,1 м/мин

5. Определим машинное время

Тм=L⋅inф⋅S,мин

L=l1+l2+l3, мм; l1=1,5мм; l2=1,5tg45∘ =1,5мм; l3=0;

L=1,5+1,5=3мм; i=1

Тм=3⋅1250⋅0,14= 0,086 мин

полученные данные заносим в операционную карту

----------------------------

10. Сверлить в размеры  2 5 диаметром =20 мм l=70 мм. Сверло спиральное ГОСТ 2092 – 77 [2]. О 20 мм.2φ=140˚. Условия работы : Заготовка без корки, работаем без охлаждения, так как материал сверла не задан, принимаем Р18.

1. Определим глубину резания.

t=Дα, где Д - диаметр сверла.

2. Определяем максимально допустимую задачу.

Smax=Cs∙Д0,6

где Сs коэффициент, учитывающий влияние технологических факторов (Сs=0,078 табл.17)

Smax=0,078·200,6=0,078·6,034=0,47 мм/об.

3. По паспортным данным станка определяем фактическую подачу.

Sф≤Smax;  Sф=0,45 мм/об; 0,45<0,47

4. Т.к стойкость сверла не задана, то определим ее.

Т=К⋅Дмин. где  К – коэффициент стойкости инструмента (К=1)

Т=1·20=20 мин.

5. Определим расчетную скорость резания

Vр=Сv⋅Д2vTm⋅Syv, м/мин

где Cv – коэффициент, учитывающий влияние стойкости, глубины резания и подачи на скорость резания (Cv=12,2 табл.22)

m,tv,yv – показатели степени, учитывающие влияние стойкости, глубины резания и подачи (m=0,25; zv=0,125;yv=0,4 табл.22)

Т.к. свойства чугуна отличаются от эталонных, вводим поправочный коэффициент К=0,77

Up=11,54·0,77=8,88 м/мин.

6. Определим расчетную частоту вращения

np=1000⋅VpП⋅Д, об/мин.

7. Определим фактическую частоту вращения по паспортным данным станка (табл.76)

Пф≤1,05 np,  Пф=120обмин; 120<148,4

8. определим фактическую скорость резания

Vф=П⋅Д⋅nф1000, м/мин;

Производим проверочный расчет.

9. Определим силу резания.

P=CP⋅ДZP⋅Syp,кг

где Ср – коэффициент, учитывающий влияние глубины резания и подачи на силу резания (Ср=60,5 табл.28)

Zp; yp – показатели степени, учитывающие влияние глубины резания и подачи на силу резания (Zp=1,0; yp=0,8 табл.28)

#### Вводим поправочный коэффициент на твердость чугуна К=1,13 табл.30

# Р=638,88·1,13=121,93

10. Определим крутящий момент.

Мкр=Cn⋅Дzм⋅Symкг·мм

11. Определим мощность резания

Np=Мкр⋅nф716200⋅1,36,кВт

12. Определим мощность на шпинделе станка

Nшп=Nдв⋅n, кВт

где Nдв – мощность электродвигателя, кВт (табл.76)

n – коэффициент полезного действия (табл.76)

так как Nр<Nшп, то мощности станка достаточно для обеспечения резания.

13. Определяем машинное время

Тм=z⋅inф⋅S,мин

z=l1+l2+l3, мм, l2=10мм; l2=Д2ctg φ, мм;

полученные данные заносим в операционную карту

---------------------…………….

Расточить отверстие

Резец расточной для глухих отверстий

-----…………….

Отрезать деталь

Резец отрезной φ=90°

……………………………..

Переустановить заготовку и закрепить

Патрон..

…………………….

Повторить операцию 1

……………….

Повторить операцию (фаска)

40. Точить в размер  5 l=70мм

Резец токарный проходной отогнутый ГОСТ 18884-73

Геометрия резца: φ=90°, γ=10°, ρ=2мм

##### Условия работы: заготовка без корки, работаем без охлаждения

1. Определяем глубину резания. При отрезании глубиной резания является ширина резца    t=в=Д0,5 мм,

где в – ширина резца, мм

Д – диаметр обрабатываемой поверхности, мм

Округляем полученное значение до целого t=5мм.

2. По паспортным данным станка назначаем подачу с учетом получения требуемой шероховатости поверхности S=0,52 мм/об (табл.76)

3. Определяем расчетную скорость резания

Vp=CvTm⋅txv⋅SуvKv,м/мин,

4. Определяем расчетную частоту вращения

np=1000⋅VpП⋅Д, об/мин.

5. Определим фактическую частоту вращения по паспортным данным станка (табл.76)

Пф≤1,05 np,  Пф=76обмин; 76<02,22

- Определим фактическую скорость резания

Vф=П⋅Д⋅nф1000, м/мин;

Выполняем проверочный расчет

- Определяем силу резания.

Рt=Cpz·txpz⋅Sуpz⋅Kpz, кгс

- Определяем мощность резания

Np=Pz⋅Vф1620=1,162кВт

9. Определим мощность на шпинделе

Nшп=Nдв⋅n, кВт

Так как Np<Nшp, то  резание возможно

- Определим машинное время

Тм=z⋅inф⋅S; мин

z=l1+l2+l3, мм

L1=D−d2,мм          l2=ttg φ, L3= 1мм.

Полученные данные заносим в операционную карту

----25. Точить в размеры 3    4  диаметром 40 мм, l =58мм

Резец токарный проходной упорный ГОСТ 18879-73

Геометрия резца: φ=90°, γ=10°, ρ=2мм

Условия работы: заготовка без корки, работаем без охлаждения

1.Определяем глубину резания

- С учетом получения требуемой шероховатости поверхности назначаем подачу. R20 – 5 класс частоты. 0,40≤S≤0,65  S=0,65

- Определим расчетную скорость резания

Vp=CvTm⋅txv⋅SуvKv,м/мин,

4. Определим расчетную частоту вращения

np=1000⋅VpП⋅Д, об/мин.

5. Определим фактическую частоту вращения по паспортным данным станка (табл.76)

Пф≤1,05 np,  Пф=184обмин; 184<228,14

- Определим фактическую скорость резания

Vф=П⋅Д⋅nф1000, м/мин;

7. Определим машинное время

Тм=z⋅inф⋅S; мин

z=l1+l2+l3, мм, l1=2,  мм; l2=l3=0

полученные данные заносим в операционную карту

-----------------

Приложение

Таблица 1

Подачи в зависимости от требуемой чистоты поверхности

при чистовом обтачивании твердосплавными резцами

| Класс чистоты по ГОСТ 25142-82 | Обрабатываемый материал | Подача, мм/об |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус при вершине резца, мм |  |
|  |  | 1,0 | 2,0 |
| 5 | Сталь Чугун | 0,22… 0,40 0,30… 0,40 | 0,30… 0,60 0,40… 0,65 |
| 6 | Сталь Чугун | 0,11… 0,30 0,15… 0,25 | 0,14… 0,39 0,20… 0,35 |
| 7 | Сталь Чугун | 0,12… 0,20 0,16… 0,20 | 0,14… 0,27 0,21… 0,35 |

Таблица 2

Коэффициенты и показатели степени при определении

скорости резания при точении

| Обрабатываемый материал | Материал резца | Подача мм/об | m | Сv | Хv | Yv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь конструкционная δε =75 мг/мм2 | Р9, Р18 Т15К6 | до 0,25 св. 0,25 до 0,30 св. 0,30 | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 30,4 24,3 170,0 141,5 | 0,25 0,25 0,18 0,18 | 0,5 0,66 0,20 0,35 |
| Чугун серый НВ 190 | Р9, Р18 ВК8 | до 0,25 св. 0,25 до 0,40 св. 0,40 | 0,125 0,125 0,125 0,125 | 24,7 23,6 77,4 68,5 | 0,15 0,15 0,13 0,20 | 0,30 0,40 0,20 0,40 |

Таблица 3

Значения коэффициента, учитывающего

свойства обрабатываемого материала

| Вид обрабатываемого материала | Механические свойства |  | Коэффициент Км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | твердость, НВ | прочность стали δι , кг/мм2 |  |
| Углеродистые и легированные стали | 116… 146 146… 174 174… 203 203… 230 230… 260 260… 288 288… 317 | 40… 50 св. 50… 60 св. 60… 70 св. 70… 80 св. 80… 90 св. 90… 100 св. 100… 110 | 2,15 1,60 1,25 1,00 0,84 0,73 0,62 |
| Чугун | 140… 160 св.160…180 св. 180…200 св. 200… 220 св. 220… 240 св. 240… 260 |  | 1,50 1,20 1,00 0,85 0,72 0,62 |
| Алюминий и силумин |  | 7… 16 17… 28 | 6,00 5,00 |
| Дуралюмин |  | св. 35 мен. 35 | 4,00 5,00 |

Таблица 4

Значения коэффициента, учитывающего

марку материала резца

| Марка твердого сплава | Т15К6 | Т5К10 | Т30К4 | ВК8 | ВК6 | ВК3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент Км | 1,0 | 0,65 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |

Таблица 5

Значения коэффициента, учитывающего

влияние  главного угла в плане

| Обрабатываемый материал | Главный угол резца в плане, град |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 |  | 45 | 60 | 70 | 90 |
|  | Поправочный коэффициент на скорость резания Кφ |  |  |  |  |  |  |  |
| Углеродистые и легированные стали | 1,55 | 1,30 |  | 1,13 | 1,00 | 0,92 | 0,86 | 0,81 |
| Серый чугун и цветные сплавы | 1,68 | 1,40 |  | 1,20 | 1,00 | 0,88 | 0,83 | 0,73 |

Таблица 6

Значения коэффициента, учитывающего

влияние  смазывающе-охлаждающей жидкости

| Вид обработки |  | Резцы из быстрорежущей стали | Твердосплавные резцы |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка сталей и цветных металлов | черновая | 1,15… 1,25 | 1,12… 1,18 |
|  | чистовая | 1,05… 1,08 | 1,03… 1,07 |
| Обработка чугунов |  | 1,10… 1,15 | 1,10… 1,15 |

Таблица 7

Значения коэффициента, учитывающего

влияние  корки

| Обрабатываемая поверхность | Вид заготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | прокат | поковка |
| Без корки | 1,0 | 1,0 |
| С коркой | 0,9 | 0,9 |

Таблица 8

Значения коэффициента, учитывающего

влияние  радиуса при вершине резца

| Радиус при вершине резца, мм | 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент Кρ | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,13 |

Таблица 9

Значения коэффициента, учитывающего

влияние  вида токарной обработки

| Вид обработки | Конкретные условия |  | Коэффициент Кв |
| --- | --- | --- | --- |
| Растачивание отверстий | При диаметре отверстия, мм | до 75 76… 150 151… 250 свыше 250 | 0,80 0,90 0,95 1,00 |
| Торцовое обтачивание и подрезка | При отношении диаметров | до 0,8 0,8… 0,9 0,9 | 0,77 0,86 1,00 |

Таблица 10

Значение показателей степеней для определения силы резания

| Хpz | Ypz | Хpy | Ypy | Хpх | Ypх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,75 | 0,90 | 0,75 | 1,20 | 0,65 |

Таблица 11

Значение коэффициента Сp

| Обрабатываемый материал | Прочность стали δρ, кг/мм2 | Твердость, НВ | Резцы из бысторорежу-щей стали |  |  | Твердосплавные резцы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сpz | Сpy | Сpх | Сpz | Сpy | Сpх |
| Сталь незакаленная горячекатаная Холоднокатанная сталь Ковкий чугун Серый чугун Бронза Бр. АЖ 9-4 Алюминий Дуралюминий | 70… 80 70… 80 25… 35 | 215 215 140… 160 180… 200 100… 140 | 225 180 103 93 55 45 67 124 | 195 156 99 77 | 111 89 45 38 | 214 171 84 95 55 43 63 117 | 123 99 34 46 | 80 64 15 19 |

Таблица 12-a

Значения коэффициента, учитывающего

свойства обрабатываемого материала

| Прочность стали δβ, кг/мм2 | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кмх | Кмy | Кмz |
| 30… 40 40… 50 50… 60 60… 70 70… 80 80… 90 90… 100 100… 110 110… 120 | 0,28 0,47 0,63 0,81 1,00 1,22 1,40 1,61 1,84 | 0,22 0,36 0,54 0.76 1,00 1,29 1,57 1,89 2,24 | 0,69 0,76 0,82 0,89 1,00 1,10 1,18 1,28 1,36 |

Таблица 12-б

Значения коэффициента, учитывающего

свойства обрабатываемого материала

| Твердость, НВ | Коэффициент Км |
| --- | --- |
| 80… 90 100… 120 120… 140 140… 160 160… 180 180… 200 200… 220 220… 240 240… 260 260… 280 | 0,67 0,74 0,81 0,88 0,94 1,00 1,06 1,12 1,17 1,22 |

Таблица 13

Значения коэффициента, учитывающего

влияние величины переднего угла резца

| Передний угол, град |  | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты | Кγy | 1,40 | 1,30 | 1,23 | 1,13 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,77 |
|  | Кγy |  | 2,10 | 1,80 | 1,55 | 1,25 | 1,00 | 0,80 | 0,64 | 0,52 | 0,40 |
|  | Кγy |  | 2,55 | 2,10 | 1,63 | 1,28 | 1,00 | 0,78 | 0,60 | 0,47 | 0,37 |

Таблица 14

Значения коэффициента, учитывающего

влияние величины главного угла в плане

| Главный угол в плане, град | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент Кφz | 1,32 | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 1,08 |

Таблица 15

Значения коэффициента, учитывающего

величину радиуса при вершине резца

| Радиус закругления, мм |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент Кр | При обработке стали | 0,87 | 0,93 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,10 |
|  | При обработке чугуна | 0,91 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,05 | 1,07 |

Таблица 16

Значения коэффициента, учитывающего

влияние смазывающе-охлаждающей жидкости

| Наименование жидкости | Коэффициент К0 |
| --- | --- |
| Растительные масла Осерненные масла, (сульфофрезоны) Минеральные масла Активированные эмульсии Эмульсии Вода и работа всухую | 0,7 0,8 0,9 0,85 0,95 1,00 |

Таблица 17

Значения коэффициента для определения подачи при сверлении

| Обрабатываемый материал и его характеристика по твердости и прочности | Группа подач, определяемая технологическими факторами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Сталь; НВ до 160; δβ до 60 кг/мм2 Сталь; НВ до 161… 240; δβ 61… 85 кг/мм2 Сталь; НВ до 241…300; δβ 86…110 кг/мм2 Чугун; НВ до 170 Чугун; НВ свыше 170 Цветные металлы; мягкие Цветные металлы; твердые | 0,085 0,063 0,046 0,130 0,078 0,170 0,130 | 0,063 0,047 0,038 0,097 0,058 0,130 0,097 | 0,042 0,031 0,023 0,065 0,039 0,085 0,065 |

Примечание: Технологическими факторами для различных групп подач при сверлении являются: I группа – максимальные подачи – сверление отверстий без допуска; II группа – средние подачи – сверление отверстий в недостаточно жестких деталях, сверление  отверстий под резьбу; III группа – максимальные подачи – сверление отверстий под окончательное зенкерование или развертывание.

Значение подачи рассчитано на сверление отверстий длиной до трех диаметров. При сверлении отверстий большей длины необходимо вводить поправочные коэффициенты, которые приведены в табл. 18.

Таблица 18

Поправочные коэффициенты на глубину сверления

| Длина сверления в диаметрах сверла | 3… 5 | 5… 7 | 7… 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент | 0,90 | 0,80 | 0,75 |

Таблица 19

Значения коэффициента для определения подачи при зенкеровании

| Обрабатываемый материал и его характеристика по твердости и прочности | Группа подач, определяемая технологическими факторами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Сталь; НВ до 160; δβ до 60 кг/мм2 Сталь; НВ 161… 240; δβ 61… 85 кг/мм2 Сталь; НВ 241…300; δβ 86…110 кг/мм2 Сталь; НВ свыше 300; δβ свыше 110 кг/мм2 Чугун; НВ до 170 Чугун; НВ свыше 170 Цветные металлы; мягкие Цветные металлы; твердые | 0,190 0,140 0,105 0,085 0,250 0,150 0,330 0,250 | 0,140 0,105 0,079 0,063 0,190 0,113 0,250 0,190 | 0,095 0,070 0,052 0,042 0,125 0,075 0,170 0,125 |

Таблица 20

Значения коэффициента для определения подачи при развертывании

| Обрабатываемый материал и его характеристика по твердости и прочности | Группа подач, определяемая технологическими факторами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Сталь; НВ до 160; δβ до 60 кг/мм2 Сталь; НВ 161… 240; δβ 61… 85 кг/мм2 Сталь; НВ свыше 240; δβ свыше 85 кг/мм2 Чугун; НВ до 170 Чугун; НВ свыше 170 Цветные металлы; мягкие Цветные металлы; твердые | 0,200 0,160 0,120 0,330 0,200 0,200 0,330 | 0,150 0,120 0,090 0,250 0,150 0,150 0,250 | 0,100 0,080 0,060 0,160 0,100 0,100 0,160 |

Таблица 21

Значения коэффициента стойкости инструмента

| Обрабатываемый материал | Материал инструмента | Вид обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сверление | зенкерование | развертывание |
| Сталь | быстрорежущая сталь | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
|  | твердый сплав | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
| Чугуны, цветные сплавы | быстрорежущая сталь | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
|  | твердый сплав | 2,00 | 3,00 | 3,00 |

Таблица 22

Данные для определения скорости резания при сверлении

| Материал сверла | Обрабатываемый материал | Подача | Сv | Zv | m | Yv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстрорежущая сталь | Сталь углеродистая δβ = 75 кг/мм2 | до 0,2 св. 0,2 | 5,0 7,0 | 0,4 0,4 | 0,2 0,2 | 0,7 0,5 |
|  | Чугун серый НВ 190 | до 0,3 св. 0,3 | 10,5 12,2 | 0,125 0,125 | 0,25 0,25 | 0,55 0,4 |
|  | Бронза Бр. АЖ 9-4 НВ 100… 140 | до 0,3 св. 0,3 | 23,4 27,2 | 0,125 0,125 | 0,25 0,25 | 0,55 0,4 |
| Твердый сплав | Стали углеродистые и легированные δβ = 75 кг/мм2 | до 0,12 св.0,12 | 750 490 | 0,6 0,6 | 0,25 0,25 | 0,3 0,4 |
|  | Серый и ковкий чугуны |  | 40000 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |

Таблица 23

Данные для определения скорости резания при рассверливании

| Материал сверла | Обрабатываемый материал | Сv | m | Zv | Хv | Yv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстрорежущая сталь | Сталь углеродистая δβ = 75 кг/мм2 Чугун серый НВ 190 Бронза Бр. АЖ 9-4 НВ 100… 140 | 11,6 16,7 37,2 | 0,2 0,125 0,125 | 0,4 0,25 0,25 | 0,2 0,1 0,1 | 0,5 0,4 0,4 |
| Твердый сплав | Стали углеродистые и легированные Серый и ковкий чугуны | 675 52200 | 0,25 0,4 | 0,6 0,5 | 0,2 0,15 | 0,3 0,45 |

Таблица 24

Данные для определения скорости резания при зенкеровании

| Материал зенкера | Обрабатываемый материал |  | Сv | m | Zv | Хv | Yv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстрорежущая сталь | Сталь углеродистая δβ = 75 кг/мм2 | Зенкер цельный | 16,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
|  |  | Зенкер насадный | 14,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
|  | Чугун серый НВ 190 | Зенкер цельный | 18,8 | 0,125 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
|  |  | Зенкер насадный | 16,9 | 0,125 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
|  | Бронза Бр. АЖ 9-4 | Зенкер цельный | 41,8 | 0,125 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
|  |  | Зенкер насадный | 37,5 | 0,125 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| Твердый сплав | Стали углеродистые и легированные |  | 845 | 0,26 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
|  | Серый и ковкий чугуны |  | 96500 | 0,4 | 0,4 | 0,16 | 0,45 |
|  | *Стали закаленные δβ 160… 180 кг/мм2 НRC 49… 54 |  | 10 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |

*Примечание: в формуле нет сомножителя δβ

Таблица 25

Данные для определения скорости резания при развертывании

| Материал развертки | Обрабатываемый материал | Сv | m | Zv | Хv | Yv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстрорежущая сталь | Сталь углеродистая | 10,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,65 |
|  | Чугун серый НВ 190 | 15,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Твердый сплав | * Стали углеродистые и легированные | 4900 | 0,7 | 0,3 |  | 0,65 |
|  | * Серый и ковкий чугуны | 100000 | 0,45 | 0,2 |  | 0,5 |
|  | ** Стали закален-ные δβ 160… 180 кг/мм2 НRC49…54 | 14 | 0,85 | 0,4 | 0,75 | 1,05 |

Примечание: *) в формуле нет сомножителя t; **) в формуле нет сомножителя δβ.

Таблица 26

Поправочные коэффициенты на скорость резания

| Обрабатываемый материал | Механические свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Твердость НВ | δβ кг/мм2 | коэффициент |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стали углеродистые |  | 40… 50 50… 60 60… 70 70… 80 80… 90 | 1,53 1,32 1,14 1,00 0,90 |
| Стали хромистые |  | 60… 70 70… 80 80… 90 | 0,97 0,85 0,76 |
| Стали хромоникелевые |  | 60… 70 70… 80 80… 90 | 1,03 0,90 0,81 |
| Чугун серый | 140… 160 160… 180 180… 200 200… 220 220… 240 | 6 | 1,35 1,15 1,00 0,85 0,77 |
| Чугун ковкий | 120… 140 140… 160 160… 180 |  | 1,20 1,00 0,85 |
| Бронза | 100… 140 70… 80 |  | 1,00 1,67 |
| Алюминий |  | 7… 16 17…28 | 6,00 1,67 |
| Дуралюмин |  | 30… 40 40… 50 | 5,00 4,00 |

Таблица 27

Поправочные коэффициенты на глубину сверления

| Длина сверления в диаметрах сверла | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочные коэффициенты | 1,0 | 0,85 | 0,76 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |

Таблица 28

Длина для определения сил резания при обработке отверстий

| Материал сверла | Обрабатываемый материал | Вид обработки | Cρ | Zρ | Хρ | Yρ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P18 | Сталь углеродистая | сверление рассверливание | 84,7 31,5 | 1,0 | 1,3 | 0,7 0,7 |
|  | Чугун серый НВ 190 | сверление рассверливание | 60,5 16,3 | 1,0 | 1,2 | 0,8 0,4 |
|  | Чугун ковкий НВ150 | сверление | 31,5 | 1,0 |  | 0,8 |
|  | Бронза | сверление | 31,5 | 1,0 |  | 0,8 |
| Твердый сплав | Сталь углеродистая и легированная | сверление | 2,0 | 1,4 |  | 0,8 |
|  | Чугун серый и ковкий | сверление | 7,2 | 0,9 |  | 1,0 |

Таблица 29

Длина для определения моментов  при обработке отверстий

| Материал сверла | Обрабатываемый материал | Вид обработки | Cm | Zm | Ym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P18 | Сталь углеродистая | сверление рассверливание | 33,8 33,8 | 1,9 1,9 | 0,8 0,8 |
|  | Чугун серый НВ 190 | сверление рассверливание | 23,3 23,3 | 1,9 1,9 | 0,8 0,8 |
|  | Чугун ковкий НВ150 | сверление | 20,3 | 1,9 | 0,8 |
|  | Бронза | сверление | 12,2 | 1,9 | 0,8 |
| Твердый сплав | Сталь углеродистая и легированная | сверление | 3,0 | 2,0 | 0,8 |
|  | Чугун серый и ковкий | сверление | 11,03 | 2,0 | 0,94 |

Данные таблиц 28 и 29 рассчитаны на обработку стали и ковкого чугуна с охлаждением, серого чугуна и бронзы без охлаждения. При свойствах обрабатываемого материала, отличающихся от указанных,  вводить поправочные коэффициенты приведенные в таблице 30.

Таблица 30

Поправочные коэффициенты

| Обрабатываемый материал | Предел прочности кг/мм2 | Твердость НВ | Коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сталь | 30… 40 40… 50 50… 60 60… 70 70… 80 80… 90 90… 100 100… 110 110… 120 |  | 0,57 0,67 0,79 0,89 1,00 1,10 1,18 1,28 1,36 |
| Серый чугун |  | 100… 120 120… 140 140… 160 160… 180 180… 200 200… 220 220… 240 240… 260 260… 280 | 0,72 0,80 0,87 0,94 1,00 1,06 1,13 1,18 1,21 |
| Ковкий чугун |  | 100… 120 120… 140 140…160 160… 180 180… 200 | 0,83 0,92 1,00 1,08 1,15 |

Таблица 31

Размеры отверстий и стержней под нарезание

основной метрической резьбы в стальных изделиях

| Диаметр резьбы, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр стержня, мм |
| --- | --- | --- |
| 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 | 5,0 6,0 6,7 7,7 8,4 9,4 10,0 11,8 13,8 15,3 17,3 19,3 20,7 23,7 26,1 29,2 31,6 34,6 37,0 40,0 42,4 46,4 | 5,92 6,90 7,90 8,90 9,90 10,88 11,88 13,88 15,88 17,88 19,86 21,86 23,86 26,86 29,86 32,83 35,83 38,83 41,83 44,83 47,83 51,80 |

Таблица 32

Смазочно-охлаждающие жидкости

при нарезании резьбы машинными метчиками

| Обрабатываемый материал | Охлаждающая жидкость |
| --- | --- |
| Сталь конструкционная и легированная Сталь вязкая Жаропрочные и нержавеющие стали Алюминий Чугун серый | Эмульсия, сульфофрезол 10… 20% раствор ализаринового масла в эмульсии Смесь 60% сульфофрезола, 25% керосина и 15% олеиновой кислоты; Смесь 30% сульфофрезола, 13% керосина, 8% олеиновой кислоты, 3% эмульсола, 1% хлористого бария и 45% воды; хлорированные и осерненные масла Смесь 85% керосина, 15% льняного масла; смесь 50% керосина и 50% машинного масла; скипидар; Керосин Смесь 75% керосина и 25% растительного масла; Всухую. |

Таблица 33

Рекомендуемое число проходов и скорость резания

при нарезании наружной резьбы быстрорежущими резцами Р9 и Р18

| Шаг резьбы | Рекомендуемое число проходов |  |  |  |  |  | Рекоменду-емая скорость резания м/мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углеродистая сталь |  | Легированная сталь |  | Чугун, бронза |  |  |  |
|  | Чисто-вые проходы | Черно-вые прохо- ды | Чисто-вые прохо-ды | Черно-вые прохо-ды | Чисто-вые прохо-ды | Черно-вые прохо-ды | Чисто-вые прохо-ды | Черно-вые прохо-ды |
| 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 3 3 4 4 4 4 4 4 | 5 6 7 7 7 8 8 9 | 4 4 5 5 5 5 5 5 | 6 7 9 9 9 10 10 12 | 3 3 3 3 3 4 4 4 | 5 6 6 6 6 6 6 6 | 64 56 50 48 44 42 41 38 | 36 31 30 27 25 24 22 22 |

Таблица 34

Рекомендуемое число проходов и скорость резания при нарезании

Наружной метрической резьбы резцами с пластинками Т15К6

| Шаг резьбы, мм | Число проходов |  | Предел прочности, кг/мм2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | черновых | чистовых | 55 | 65 | 75 | 85 |
|  |  |  | Скорость резания, кг/мин |  |  |  |
| 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 | 2… 3 3… 4 4… 5 5… 6 6… 7 | 1 2 2 2 2 | 187 182 179 176 173 | 146 142 139 137 136 | 118 115 113 111 109 | 107 101 98 95 93 |

Таблица 35

Подачи при фрезеровании плоскостей цилиндрическими фрезами

| Диаметр фрезы, мм | Число зубьев фрезы | Черновая обработка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина резания, мм |  |
|  |  | до 3 | 3… 5 |
|  |  | Подача на один зуб, мм |  |
| Фрезерование стали |  |  |  |
| 60 75 90 110 130 | 16 18 18 8 20 8 10 10 | 0,08… 0,04 0,15… 0,08 0,08… 0,04 0,20… 0,10 0,12… 0,06 0,30… 0,10 - - | 0,05… 0,03 0,12… 0,07 0,05… 0,03 0,15… 0,08 0,08… 0,05 0,20… 0,10 0,20… 0,10 0,30… 0,15 |
| Фрезерование чугуна |  |  |  |
| 60 75 90 110 130 | 16 8 18 8 20 8 10 10 | 0,12… 0,08 0,25… 0,15 0,12… 0,06 0,30… 0,15 0,18… 0,10 0,40… 0,20 - - | 0,08… 0,05 0,20… 0,10 0,08… 0,05 0,25… 0,15 0,12… 0,06 0,30… 0,15 0,30… 0,15 0,40… 0,25 |

Примечание: при чистовой обработке с фрезерованием в один проход после чернового с глубиной резания до 2 мм подача рекомендуется 0,03… 0,08 мм и при фрезеровании в один проход без предварительного (чернового) с глубиной резания до 4 мм – 0,06… 0,10 мм.

Таблица 36

Подачи при фрезеровании терчевыми фрезами

из быстрорежущей стали

| Диаметр фрезы, мм | Число зубьев фрезы | Черновая обработка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина резания, мм |  |
|  |  | до 3 | 3… 5 |
|  |  | Подача на один зуб, мм |  |
| Фрезерование стали |  |  |  |
| 60 75 90 110 150 | 16 10 18 10 20 12 12 16 | 0,10… 0,06 0,15… 0,08 0,10… 0,08 0,15… 0,08 0,10… 0,06 0,15… 0,08 0,15… 0,08 0,12… 0,07 | 0,08… 0,05 0,12… 0,06 0,08… 0,05 0,12… 0,06 0,08… 0,05 0,12… 0,06 0,10… 0,06 0,10… 0,06 |
| Фрезерование чугуна |  |  |  |
| 60 75 90 110 150 | 16 10 18 10 20 12 12 16 | 0,20… 0,10 0,25… 0,15 0,20… 0,10 0,25… 0,15 0,20… 0,10 0,25… 0,15 0,25… 0,15 0,20… 0,12 | 0,15… 0,08 0,20… 0,12 0,15… 0,08 0,20… 0,12 0,15… 0,08 0,20… 0,12 0,20… 0,12 0,15… 0,10 |

Таблица 37

Подачи при фрезеровании стали фрезами

с твердосплавными зубьями

| Марка твердого сплава | Прочность стали, кг/мм2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 60 | 60… 80 | 80… 100 | 100… 110 |
|  | Подача на зуб, мм |  |  |  |
| Т15К6 Т5К10 | 0,18… 0,20 0,22… 0,24 | 0,12… 0,18 0,16… 0,22 | 0,10… 0,13 0,12… 0,16 | 0,07… 0,10 0,08… 0,12 |

Таблица 38

Подачи при фрезеровании плоскостей концевыми фрезами

из быстрорежущей стали

| Диаметр фрезы, мм | Число Зубьев фрезы | Черновая обработка |  | Получистовая обработка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проход после чернового | проход без предварительного чернового |
|  |  | Глубина резания, мм |  |  |  |
|  |  | До 3 | 3… 5 | 1 | 2… 3 |
|  |  | Подача на один зуб, мм |  |  |  |
| Фрезерование стали |  |  |  |  |  |
| 6 10 16 20 30 | 6 5 5 5 6 | 0,02… 0,01 0,02… 0,015 0,02 0,06… 0,03 0,08… 0,05 | - - - 0,04… 0,02 0,06… 0,04 | 0,01…0,005 0,01…0,005 0,02… 0,01 0,03… 0,02 0,04… 0,03 | - 0,02.. . 0,01 0,03… 0,02 0,03… 0,02 0,05… 0,03 |
| Фрезерование чугуна |  |  |  |  |  |
| 6 10 16 20 30 | 6 5 5 5 6 | 0,02… 0,01 0,03… 0,015 0,06… 0,03 0,10… 0,05 0,15… 0,08 | - - - 0,08… 0,04 0,12… 0,05 | 0,01…0,005 0,02… 0,01 0,03… 0,02 0,03… 0,02 0,05… 0,03 | - 0,02… 0,01 0,05… 0,03 0,05… 0,03 0,08… 0,05 |

Таблица 39

Подачи при фрезеровании пазов концевыми фрезами

из быстрорежущей стали

| Диаметр фрезы, мм | Число Зубьев фрезы | Ширина паза, мм | Глубина паза, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 5 | До 10 | До 15 |
|  |  |  | Подача на один зуб, мм |  |  |
| 6 10 16 20 25 30 | 6 6 5 5 6 6 | 6 10 16 20 25 30 | 0,01… 0,005 0,015… 0,01 0,025…0,015 - - - | 0,006..0,003 0,008..0,004 0,015..0,010 0,03… 0,02 0,05… 0,03 0,05… 0,03 | - 0,005…0,003 0,01.. . 0,005 0,025…0,015 0,04… 0,02 0,04… 0,02 |

Таблица 40

Подачи при фрезеровании пазов дисковыми фрезами

из быстрорежущей стали

| Диаметр фрезы, мм | Число Зубьев фрезы | Ширина Фрезерования, мм | Глубина резания, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 5 | 5… 10 | 10… 15 |
|  |  |  | Подача на один зуб, мм |  |  |
| Фрезерование стали |  |  |  |  |  |
| 60 75 75 90 90 110 110 | 16 18 12 20 12 22 14 | 6… 12 10… 20 10… 20 10… 20 10… 20 12… 24 12… 24 | 0,08… 0,05 0,08… 0,05 0,12… 0,08 0,08… 0,05 0,12… 0,08 0,10… 0,05 0,12… 0,08 | 0,06… 0,03 0,06… 0,03 0,10… 0,06 0,06… 0,03 0,10… 0,06 0,08… 0,04 0,1,… 0,05 | 0,05… 0,03 0,05… 0,03 0,08… 0,05 0,06… 0,03 0,08… 0,05 0,06… 0,03 0,08… 0,04 |
| Фрезерование чугуна |  |  |  |  |  |
| 60 75 75 90 90 110 110 | 16 18 12 20 12 22 14 | 6… 12 10… 20 10… 20 10… 20 10… 20 12… 24 12… 24 | 0,12… 0,08 0,12… 0,08 0,18… 0,12 0,12… 0,08 0,18… 0,12 0,12… 0,08 0,18… 0,12 | 0,10… 0,06 0,10… 0,06 0,15… 0,10 0,10… 0,05 0,15… 0,10 0,10… 0,05 0,15… 0,8 | 0,08… 0,05 0,08… 0,05 0,12… 0,08 0,08… 0,05 0,12… 0,08 0,08… 0,05 0,12… 0,08 |

Таблица 42

Значения коэффициента Сv

| Вид фрез | Материал реж. элем фрез | Сталь Предел прочности 75 кг/мм |  | Чугун серый НВ 190 |  | Чугун ковкий НВ 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача на один зуб, мм | Коэф-фициент | Подача на один зуб, мм | Коэф-фициент | Подача на один зуб, мм | Коэф-фициент |
| Цилиндрические | Быстрореж. сталь | до 0,1 свыше 0,1 | 55,0 35,4 | до 0,15 свыше 0,15 | 57,6 32,6 | до 0,1 свыше 0,1 | 77,0 49,0 |
|  | Твердый спл. | до 0,15 свыше 0,15 | 13600 7180 | - - | - - | - - | - - |
| Концевые | Быстрореж. сталь | - | 49,0 | - | 72,0 | - | 68,5 |
| Торцовые | Быстрореж. сталь | до 0,1 свыше 0,1 | 64,7 41,0 | - | 42,0 | до 0,1 свыше 0,1 | 90,5 57,4 |
|  | Твердый спл. | 0,08… 0,20 | 300,0 | до 0,15 свыше 0,15 | 306,5 176,5 | - | - |
| Дисковые | Быстрореж. сталь | до 0,1 свыше 0,1 | 75,5 48,5 | - | 85,0 | до 0,1 свыше 0,1 | 105,8 68,0 |

Примечание: При фрезеровании с повышенной чистотой обработки К = 0,8. При фрезеровании фрезами из быстрорежущей стали без охлаждения К = 0,5. При попутном фрезеровании (в направлении подачи) и фрезах: а) из быстрорежущей стали К = 1,5;         б) твердосплавных К = 1,25.

Таблица 43

Значения коэффициента, учитывающего материал фрезы

| Марка стали | коэффициент | Марка твердого сплава типа ТК | коэффициент | Марка твердого сплава типа ВК | коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р9, Р18 | 1,0 | Т15К6 | 1,0 | ВК8 | 1,00 1,00 |
| 9ХС | 0,6 | Т14К8 | 0,94 | ВК6 | 1, |
| У10, У12 | 0,5 | Т5К7 | 0,82 | ВК3 | 1,36 1,58 |
| - | - | Т5К10 | 0,74 | ВК2 | 1, |

Таблица 44

Значения коэффициента, учитывающего свойства

обрабатываемого материала

| Предел прочности кг/мм2 | Марка чугуна | Твердость НВ, кг/мм2 | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 30… 40 40… 50 50… 60 60… 70 70… 80 80… 90 | - - - - - - СЧ 18-36 СЦЧ – 2 СЧ 21-40 ВПЧ 45-5 ВПЧ 50-6 МСЧ 28-48 МСЧ 35-56 МСЧ 38-60 | - - - - - - 170… 229 170… 241 170… 241 197… 248 2007… 268 | 0,84 1,03 1,32 1,14 1,00 0,90 1,00 0,88 0,75 0,72 0,67 |

Примечание: При работе по загрязненной литейной корке К=0,65… 0,75; при работе по чистой корке К=1,0; при работе без корки К=1,25.

Таблица 45

Рекомендуемые периоды стойкости

| Фрезы концевые |  | Фрезы цилиндрические, торцевые, дисковые |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина фрезы, мм | Диаметр фрезы, мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 50 | 80 | 100 | 160 | 210 |
| Диаметр, мм | Стойкость, мин |  | Стойкость, мин |  |  |  |  |  |
| 6 8… 1 15 20 30 40 | 11 15 20 25 30 48 | 6 10 20 40 80 160 | 40 50 60 70 80 95 | 60 70 80 95 115 130 | 70 95 115 130 160 190 | 95 115 130 160 190 225 | 150 160 190 225 264 315 | 160 190 205 265 315 400 |

Таблица 46

Коэффициенты и показатели степени

для определения окружной силы резания

| Обрабатываемый материал | Вид фрезы | Сρ | Хρ | Yρ | Zρ | др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чугуны НВ 190 | Цилиндрические, концевые, дисковые | 21,0 | 0,83 | 0,65 | 1,00 | -0,86 |
|  | Торцевые | 43,0 | 1,14 | 0,70 | 0,90 | -1,1 |
| Сталь δβ = 75 кг/мм2 | Цилиндрические, концевые, дисковые | 48,0 | 0,86 | 0,71 | 1,00 | -0,85 |
|  | Торцевые | 70,0 | 0,10 | 0,80 | 0,95 | - 1,14 |

Таблица 47

Влияние скорости резания на окружную силу резания

и эффективную мощность

| Скорость резания, мм/мин | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кv при положительных значениях передних углов | 1,0 | 0,92 | 0,86 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,77 |
| Кv при отрицательных значениях передних углов | 1,0 | 0,87 | 0,80 | 0,77 | 0,73 | 0,71 | 0,695 |

Таблица 48

Значения коэффициента, учитывающего свойства

обрабатываемого материала

| Предел прочности стали, δβ , кг/мм | Твердость чугуна, НВ, кг/мм2 | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 65 75 85 95 105 115 130 140 - - - - - | - - - - - - - - 130 170 190 210 230 | 0,87 1,00 1,08 1,15 1,25 1,30 1,40 1,45 0,72 0,85 1,00 1,13 1,30 |

Таблица 49

Значения коэффициентов, учитывающих влияние углов фрезы

| Передний угол, γ, град | Коэффициент Кγ | Главный угол в плане, φ, град | Коэффициент Кφ |
| --- | --- | --- | --- |
| -20 -15 -10 0 +5 +10 +15 +20 | 1,39 1,32 1,26 1,12 1,07 1,00 0,94 0,87 | 15 30 45 60 75 90 - - | 1,24 1,15 1,06 1,00 1,04 1,08 - - |

Таблица 50

Задачи при черновом строгании проходными и широкими резцами

| Обрабатываемый материал | Предел прочности, кг/мм | Твердость, кг/мм | Глубина резания, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2… 4 | Свыше 4 |
|  |  |  | Подача, мм/дв.ход. |  |
| Углеродистая сталь | до 60 | - | 1,0… 1,2 | 0,8… 1,0 |
|  | свыше 60 | - | 0,8… 1,0 | 0,6… 0,8 |
| Легированная сталь | до 70 | - | 0,8… 1,0 | 0,6… 0,7 |
|  | свыше 70 | - | 0,6… 1,8 | 0,4… 0,6 |
| Чугун | - | до 180 | 1,2… 1,4 | 1,0… 1,2 |
|  | - | 181… 220 | 1,0… 1,2 | 0,8… 1,0 |

Таблица 51

Подачи при чистовом строгании проходными и широкими резцами

| Конструкция резца | Характер обрабатываемой поверхности | Глубина резания мм | Чугун, НВ, кг/мм2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100… 140 | 141… 180 | 181…200 |
|  |  |  | Углеродистая сталь, кг/мм2 |  |  |
|  |  |  | 30… 40 | 41… 70 | свыше 70 |
|  |  |  | Подача, мм/дв.ход. |  |  |
| Проходной резец | Под последу-ющую чистовую обработку | до 2 | 0,6… 0,8 | 0,5… 0,7 | 0,4… 0,6 |
|  | Чистая, грубые следы обработки | до 1,5 | 0,3… 0,6 | 0,25… 0,5 | 0,2… 0,4 |
|  | Чистая, малозаметные следы обработки | 1,0 | 0,25… 0,5 | 0,2… 0,4 | 0,15… 0,3 |
| Широкий резец | Под последующую обработку | 0,5 | 1,0… 4,0 | 1,0… 3,0 | 1,0… 2,5 |
|  | Окончательно | 0,3 | 1,0… 6,0 | 1,0… 5,0 | 1,0… 4,0 |

Таблица 52

Коэффициенты и показатели степени при определении

скорости резания при строгании

| Обрабатываемый материал | Материал резца | Подача, мм/об | m | Cv | Хv | Yv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cталь конструкционная δβ = 75 кг/мин | Р9, Р18 Т15К6 | до 0,25 св. 0,25 до 0630 св. 0,30 | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 30,4 24,3 170,0 141,5 | 0,25 0,25 0,18 0,18 | 0,5 0,66 0,20 0,35 |
| Чугун серый НВ 190 | Р9, Р18 ВК8 | до 0,25 св. 0,25 до 0,40 св. 0,40 | 0,125 0,125 0,125 0,125 | 24,7 23,6 77,4 68,5 | 0,15 0,15 0,13 0,20 | 0,30 0,40 0,20 0,40 |

Таблица 53

Поправочные коэффициенты к скорости резания при строгании и долблении

| Твердость, кг/мм2 | Кm | Стойкость, мин | Кт | Главный угол в плане, град | Кφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130… 150 | 1,7 | 30 | 1,1 | 20 | 1,3 |
| 150… 170 | 1,4 | 60 | 1,0 | 30 | 1,15 |
| 170… 190 | 1,2 | 90 | 0,95 | 45 | 1,0 |
| 190… 210 | 1,0 | 120 | 0,92 | 60 | 0,88 |
| 210… 230 | 0,85 | 150 | 0,9 | 70 | 0,83 |
| 230… 250 | 0,75 | 180 | 0,88 | 90 | 0,75 |

Таблица 54

Поправочные коэффициенты к скорости резания при строгании и долблении

для учета ударной нагрузки и длины хода резца

| Вид станка | Поперечно-строгальные |  |  | Долбежные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кm | 0,8 |  |  | 0,5… 0,6 |  |  |  |
| Длина хода резца, мм |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Кι |  | 1,18 | 1,11 | 1,02 | 1,00 | 0,96 | 0,87 |

Таблица 55

Припуски на круглое шлифование

| Длина детали, мм |  | Диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6… 10 |  | 10… 18 |  | 18… 30 |  |  | 30… 50 |  |  | 50… 80 |  | 80… 120 |  |  | 120… 180 |  | 180… 260 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| незакаленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 100 100… 300 300… 500 500… 700 700… 1000 1000… 1300 1300… 1600 1600… 2000 |  | 0,25 0,30 0,35 - - - - - | 0,30 0,35 0,40 - - - - - |  |  |  | 0,35 0,40 0,45 - - - - - |  |  | 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,60 - - |  |  | 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 0,65 0,70 |  | 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,70 0,75 0,75 |  | 0,60 0,60 0,65 0,70 0,70 0,75 0,75 0,80 | 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75 0,80 0,85 0,85 |  |
| закаленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 100 100… 300 300… 500 500… 700 700… 1000 1000… 1300 1300… 1600 1600… 2000 | 0,30 0,35 0,40 - - - - - |  |  |  | 0,35 0,40 0,45 - - - - - |  |  | 0,40 0,45 0,50 - - - - - |  |  | 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,60 - - |  | 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,70 0,70 0,75 |  | 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,80 0,85 0,85 | 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,85 0,90 0,90 |  | 0,80 0,80 0,85 0,85 0,90 0,90 0,95 0,95 |  |

Таблица 56

Поперечные подачи при круглом внешнем шлифовании

методом продольной подачи

| Обрабатываемый материал | Отношение длины детали к диаметру | Диаметр шлифования, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Сталь сырая | 3 4… 6 7… 10 | 0,010 0,009 0,006 | 0,015 0,012 0,010 | 0,020 0,017 0,012 | 0,025 0,020 0,016 | 0,027 0,022 0,018 | 0,032 0,025 0,020 | 0,035 0,030 0,022 |
| Сталь закаленная | 3 4… 6 7… 10 | 0,009 0,008 0,005 | 0,013 0,011 0,009 | 0,018 0,015 0,011 | 0,022 0,018 0,014 | 0,024 0,018 0,016 | 0,029 0,020 0,018 | 0,032 0,025 0,020 |
| Чугун серый и бронза | 3 4… 6 7… 10 | 0,014 0,013 0,008 | 0,021 0,017 0,014 | 0,028 0,024 0,017 | 0.035 0,028 0,022 | 0,038 0,031 0,025 | 0,045 0,035 0,028 | 0,049 0,039 0,031 |

Таблица 57

Продольные подачи в долях ширины круга

| Обрабатываемый материал | Коэффициент β при глубине шлифования, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,01 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Сталь сырая Сталь закаленная Чугун серый и бронза | 0,55 0,50 0,65 | 0,50 0,45 0,58 | 0,45 0,42 0,53 | 0,42 0,38 0,48 | 0,37 0,35 0,45 | 0,35 0,32 0,42 | 0,32 0,30 0,38 | 0,28 0,25 0,35 |

Таблица 58

Данные для определения скорости вращения детали

| Вид шлифования | Материал детали | Характеристика круга | Сv | К | M | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглое шлифование с поперечной подачей на двойной ход | Незакаленная сталь | Электрокорунд керамический 36-СМI | 0,27 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
|  | Закаленная сталь | Электрокорунд керамический 36-СМI | 0,24 |  |  |  |
|  | Серый чугун | Карбокорунд черный 36-СМI | 0,35 |  |  |  |
| Круглое шлифование с поперечной подачей на каждый ход стола | Незакаленная сталь | Электрокорунд керамический 36-СМ2 | 0,055 | 0,3 | 0,5 | 1,2 |
|  | Закаленная сталь | Электрокорунд керамический 36-СМ2 | 0,050 |  |  |  |
|  | Серый чугун | Карбокорунд черный 36-СМI | 0,072 |  |  |  |

Таблица 59

Данные для выбора размеров круга в зависимости от диаметра

шлифуемого отверстия

| Диаметр шлифуемого отверстия, мм | Отношение диаметра круга к диаметру отверстия |
| --- | --- |
| до 35 36… 70 71… 100 101… 150 свыше 150 | 0,95 0,90 0,85… 0,90 0,80 0,80… 0,75 |

Таблица 60

Данные для выбора размеров круга в зависимости от длины

шлифуемого отверстия

| Диаметр шлифуемого отверстия, мм | Длина шлифовального круга, мм |
| --- | --- |
| 20… 25 26… 30 31… 35 36… 40 41… 45 46… 50 51… 60 61… 75 свыше 75 | 16… 20 20… 25 22… 28 25… 30 30… 35 32… 40 40… 50 50… 60 свыше 60 |

Таблица 61

Припуск на шлифование отверстий в миллиметрах на диаметр

| Диаметр отверстия, мм | Длина отверстия, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 25 | 25… 50 | 50… 100 | 100… 150 | 150… 200 | 200… 300 |
| до 10 10… 18 18… 30 30… 50 50… 80 80… 120 120…180 180…250 свыше 250 | 0,07…0,10 0,12…0,15 0,12…0,15 0,18…0,22 0,20…0,25 0,25…0,30 0,30…0,35 0,40…0,45 0,40…0,50 | 0,10…0,12 0,12…0,15 0,15…0,18 0,22…0,27 0,25…0,30 0,25…0,30 0,35…0,40 0,45…0,50 0,50…0,55 | - 0,15…0,18 0,18…0,22 0,25…0,30 0,25…0,30 0,30…0,35 0,40…0,45 0,45…0,50 0,50…0,55 | - - 0,20…0,25 0,25…0,30 0,35…0,40 0,40…0,45 0,45…0,50 0,50…0,55 0,50…0,60 | - - - 0,30…0,35 0,40…0,45 0,45…50 0,55…0,60 0,60…0,65 0,60…0,70 | - - - 0,40…0,50 0,45…0,55 0,50…0,60 0,55…0,60 0,65…0,75 0,65…0,75 |

Таблица 62

Глубина шлифования в мм на один двойной ход при предварительном шлифовании на обычных станках

| Диаметр отверстий, мм | 20… 40 | 41…70 | 71… 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь закаленная Сталь незакаленная и чугун | 0,005… 0,006 0,005… 0,006 | 0,005… 0,007 0,005… 0,008 | 0,005… 0,008 0,005…0,010 |

Таблица 63

Коэффициенты продольных подач

| Обрабатываемый материал | Характер шлифования | Коэффициент β в долях ширины круга при отношении диаметра к длине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
| Сталь | Предварительное Окончательное | 0,75… 0,60 0,25… 0,40 | 0,70… 0,60 0,25… 0,40 | 0,60… 0,50 0,25… 0,35 | 0,50… 0,45 0,25… 0,35 | 0,45… 0,40 0,25… 0,35 |
| Чугун и бронза | Предварительное Окончательное | 0,80… 0,70 0,30… 0,45 | 0,70… 0,65 0,30… 0,45 | 0,65… 0,55 0,30… 0,40 | 0,55… 0,50 0,30… 0,40 | 0,50… 0,45 0,30… 0,40 |

Таблица 64

Данные для определения мощности шлифования

| Материал детали | Характеристика круга | Сn | Х | Y | Z | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Незакаленная сталь | Электрокорунд керамический 36-СМI 46-СI | 0,20 0,27 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,30 |
| Закаленная сталь | Электрокорунд керамический 36-СМI Корракс | 0,36 0,96 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,30 |
| Чугун | Карбид кремния керамический | 0,81 | 0,55 | 0,70 | 1,00 | 0,30 |

Таблица 65

Выбор абразивного материала

| Операция | Обрабатываемый материал | Абразивный материал |
| --- | --- | --- |
| Предварительная, получистовая | Стали углеродистые, легированные, стальные отливки, высокопрочный чугун | Э, ЭБ |
| Получистовая | Сталь закаленная | ЭБ |
| Чистовая, отделочная (мелкозернистыми брусками) | Стали углеродистые, легированные, сталь закаленная, высокопрочный чугун | ЭБ |
| Предварительная, Получистовая, чистовая | Чугун, алюминиевые сплавы, отливки из бронзы и латуни | КЗ |

Таблица 66

Выбор зернистости абразивных брусков

| Операция | Класс чистоты | Зернистость брусков при обработке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чугуна | стали сырой | стали закаленной | алюминиевых сплавов |
| Предварите-льная Получисто- вая Чистовая | 6… 7 8… 9 9… 10 | 16… 8 6… 3 3… М14 | 16… 6 5… М28 М28...М14 | 16… 6 4… М28 М28...М14 | 8… 4 М28… М20 М14 и ниже |

Таблица 67

Выбор твердости абразивных брусков

| Обрабатываемый материал | Припуск, мм | Твердость при зернистости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12… 8 | 6… 4 | М40… М14 |
| чугун | 0,05…0,05 0,01…0,01 | С2…Т2 СТ2… ВТ2 | СМ2… СТ3 СТ2…Т2 | СМI…СТ2 CI…Т2 |
| сталь | 0,05…0,05 0,01…0,10 | СМ2…СТ2 С2… Т2 | М3… СТI СМ2…ТI | СМ2…СI CI… СТ3 |
| алюминиевый сплавы | 0,02…0,08 | М3… СМ2 | М3… СМ2 | М3… СМ2 |

Таблица 68

Выбор вида связки

| Вид связки | Рекомендуемая область применения |
| --- | --- |
| Керамическая К | Бруски с широким диапазоном зернистости, Твердости различными абразивными материалами, используемые для предварительного хонингования деталей из чугуна, сырой и закаленной стали |
| Силикатная ОС | Бруски с КЗ и ЭБ для чистовой и отделочной обработки деталей из серого легированного чугуна, углеродистых и легированных закаленных материалов |
| Металлическая М | Бруски из эльбора, синтетических алмазов с широким диапазоном характеристики и обрабатываемых материалов |
| Бажелитовая В | Бруски для получистового и чистового абразивного хонингования деталей из чугуна, сырой и закаленной стали, реже деталей из алюминиевых сплавов, латуни, бронзы и др. Бруски с эльбором и синтетическими алмазами для чистового хонингования |
| Глифталевая Г | Бруски для предварительного и окончательного хонингования деталей из алюминиевых сплавов |
| Вулканитовая на синтетическом каучуке СК | Бруски для предварительного абразивного хонингования деталей из деформируемых и литых алюминиевых сплавов |

Таблица 69

Выбор структуры абразивных брусков

| Рекомендуемая структура брусков | Операция |
| --- | --- |
| Скрытая 9, 10, 11, 12 | Предварительная, со съемом повышенных припусков. Предварительная обработка металлов и сплавов с низкой твердостью и небольшой прочностью на разрыв |
| Закрытая 1,2,3,4 | Чистовая обработка твердых и хрупких металлов и сплавов |

Таблица 70

Выбор смазывающе-охлаждающей жидкости

| Обрабатываемый материал | Состав смазывающе-охлаждающей жидкости |
| --- | --- |
| сталь | 50… 80% керосина, 50%... 20%;индустирального масла 20; 50…80% керосина, 47…15% индустриального масла 20%, 3…5% олеиновой кислоты; 25% керосина, 75% сульфофрезола |
| чугун | 100% керосина; 80… 90% керосина, 10… 20% индустриального масла 20 |
| Алюминиевые сплавы | 80…82% керосина, 7…8% скипидара, 10…12% олеиновой кислоты; 95% керосина, 5% ЦЛС-5 |
| Бронза | 100% |

Таблица 71

Выбор припусков на диаметр для операций

абразивного хонингования

| Операция | Тип производства | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чугун | сталь сырая | сталь закаленная | алюминиевые сплавы | Бронза, латунь |
| предва-рите-льная | мелкосе- рийное крупносе- рийное | 0,06... 0,15 0,03… 0,08 | 0,05… 0,12 0,03… 0,07 | 0,03… 0,08 0,01… 0,03 | 0,1… 0,15 0,05… 0,08 | 0,05… 0,09 0,03… 0,04 |
| окончате-льная | мелкосе- рийное крупносе- рийное | 0,005. 0,01 0,005… 0,01 | 0,01… 0,02 0,01… 0,015 | 0,005… 0,01 0,005… 0,01 | 0,01… 0,02 0,005… 0,015 | 0,01… 0.015 0,003… 0,01 |

Таблица 72

Величины окружной скорости

при хонинговании абразивными брусками

| Обрабатываемый материал | Диаметр отверстия, мм | Окружная скорость, м/мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предварительное хонингование | окончательное хонингование |
| сталь | 8 16 25 38 44 51 70 76 100 140 | 10 14 16 19 18 16 14 12 12 9 | 12 18 22 26 25 22 22 16 16 15 |
| чугун | 25 50 75 100 125 150 200 250 300 500 | 32 45 48 51 52 48 42 40 38 32 | 40 58 67 70 72 67 64 52 52 52 |

Таблица 73

Значения λ

| Обрабатываемый материал | λ |  |
| --- | --- | --- |
|  | предварительное хонингование | окончательное хонингование |
| Чугун Сталь сырая Сталь закаленная Алюминиевые сплавы, бронза, латунь Литые алюминиевые сплавы (АЛ2, АЛ4, В95 и др.) | 3… 5 1,5… 2,5 2… 4 3… 5 1… 2 | 5… 8 2,5… 4 2… 4 5… 8 1… 2 |

Таблица 74

Радиальная подача абразивных брусков при хонинговании

| Обрабатываемый материал | Радиальная подача, мкм/об |  |
| --- | --- | --- |
|  | предварительное хонингование | окончательное хонингование |
| Сталь Чугун Бронза Дуралюмин | 0,35… 1,25 1,40… 2,70 0,90… 1,60 0,80… 3,20 | 0,10… 0,30 0,50… 1,00 0,40… 0,80 0,60… 1,50 |

Таблица 74

Определение рабочего хода хонинговальной головки

| Характеристика отверстия | Длина брусков | Величина перебега брусков | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| = 100…500 | =(1/3…3/4) При повышенных требованиях к форме отверстия принимают минимальные значения |  | Требуется проверка отсутствия перекрытия брусков 2+ |
|  | =(1… 1,2) Минимальное значение на 1…2 меньше . Иногда |  |  |

Паспортные данные металлорежущих станков

1. Токарно-винторезный станок  1А62

Высота центров – 200 мм.

Расстояние между центрами  до 1500 мм.

Мощность двигателя – 7,8 кВт.

К.п.д. станка – 0,75.

Числа оборотов шпинделя в минуту: 11,5; 14,5; 19; 24; 30; 37; 37,5; 46; 58; 96; 120; 150; ! 184; 230; 305; 380; 480; 600; 765; 955; 1200.

Продольные подачи в мм/об.: 0,082; 0,088; 0,1; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,16; 0,18; 0,2; 0,23; 0,24; 0,25; 0,28; 0,3; 0,33; 0,35; 0,40; 0,45; 0,48; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,71; 0,8; 0,91; 0,96; 1,0; 1,11; 1,21; 1,28; 1,46; 1,59.

Поперечные подачи в мм/об.: 0,027; 0,029; 0,033; 0,038; 0,04; 0,042; 0,046; 0,05; 0,054; 0,058; 0,067; 0,075; 0,,079; ! 0,084; 0,092; 0,1; 0,11; 0,12; 0,13; 0,15; 0,16; 0,17; 0,18; 0,2; 0,23; 0,27; 0,3; 0,32; 0,33; 0,37; 0,4; 0,41; 0,48; 0,52.

2. Токарно-винторезный станок 1К62

Высота центров – 200 мм.

Расстояние между центрами – до 1400 мм.

Мощность двигателя – 10 кВт.

К.п.д. станка – 0,75.

Числа оборота шпинделя в минуту: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000.

Продольные подачи в мм/об.: 0,07; 0,074; 0,084; 0,097; 0,1; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 0,28; 0,3; 0,34; 0,39; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,61; 0,7; 0,78; 0,87; 0,95; 1,04; 0,14; 0,21; 1,4; 1,56; 1,74; 1,9; 2,08; 2,28; 2,42; 2,84 3,12; 3,48; 3,8; 4,16.

Поперечные подачи в мм/об.: 0,035; 0,037; 0,042; 0,048; 0,055; 0,06; 0,065; 0,07; 0,074; 0,084; 0,097; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 0,28; 0,3; 0,34; 0,39; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,6; 0,7; 0,78; 0,87; 0,95; 1,04; 1,14; 1,21; 1,4; 1,56; 1,74; 1,9; 2,08.

3. Токарно-винторезный станок ТВ 320

Высота центров – 155мм.

Расстояние между центрами – до 500 мм.

Мощность двигателя – 3 кВт.

К.п.д. станка – 0,75.

Числа оборотов шпинделя в минуту: 36; 53; 65; 82; 98; 111; 141; 167; 250; 290; 430; 520; 665; 785; 890; 1130; 1340; 2000.

Продольные подачи в мм/об. : 0,03; 0,04; 0,06; 0,08; 0,085; 0,115; 0,12; 0,165; 0,17; 0,23; 0,245; 0,33; 0,48; 0,49; 0,67; 0,99.

Поперечные подачи в мм/об. : 0,012; 0,016; 0,022; 0,024; 0032; 0,043; 0,044; 0,062; 0,064; 0,086; 0,092; 0,124; 0,182; 0,184; 0,248; 0,362.