ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №2
ТЕМА:  МАШИНЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ (ЗЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ)
ПЛАН:

1. Ознакомиться с классификацией измельчающих машин.
2. Изучить общее устройство, принцип действия, правила эксплуатации молотковой дробилки.
3. Изучить общее устройство, принцип действия, правила эксплуатации зерновой плющилки.

4. Изучить назначение и принцип действия элементов автоматики дробилок. 
ОТЧЕТ

1. Привести схему, описать устройство и работу дробилки (по указанию преподавателя).
2. Описать назначение и принцип действия элементов автоматики дробилки ДКМ-5.

1.  Классификация дробилок.

1. По назначению: простые (специализированные)

                                   универсальные


Рисунок -  Схема специализированной дробилки:
1 – загрузочный шнек; 2 – дробильная камера; 3 – электродвигатель;                              4 –  пульт управления; 5 – трубопровод; 6 – возвратный пневмопровод;                            7 – электродвигатель

[image: image1.png]= Yucman seprobas macca -
=>—>[lepms 4 cmecu c Bosdyrom
> Yucmas depms
——Omeenapupobasweni Dosdyx




 Рисунок  – Схема универсальной дробилки КДУ-2
ДБ-5  - простая

КДУ-2; ДКМ-5  - универсальные

2. По организации рабочего процесса:

 - открытого типа

 - закрытого типа


[image: image2.wmf] 

а)                                  б)

Рисунок– Схемы дробилок:

а) – открытого типа; б) – закрытого типа

3.    По конструктивным признакам: 

- одно – и двух барабанные; 
- с радиальным, тангенциальным или центральным подводом материала; 
- с подачей материала принудительно или самотеком; 
- с отводом готового продукта принудительно или самотеком.  

4. По производительности: 

 - малой производительности (0,1….1,0 т/ч);

 - средней производительности (2,0…5,0 т/ч);

 - высокой производительности (свыше 5 т/ч).

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	[image: image5.jpg]lbleO6BABNEHNS. P




	





Рисунок  – Дробилки малой производительности (60…1000 кг/ч)

	     [image: image7.jpg]



МД 5×5
	[image: image8.jpg]



ДМБ-М

	[image: image9.png]



ДМ-5
	[image: image10.jpg]



ДКР-5Д


Рисунок  – Дробилки средней производительности 

	[image: image11.png]



а)                                                                 
	б)[image: image12.png]





     Рисунок  – Дробилки высокой производительности (серии ДКМ);:

    а) – с горизонтальным расположением дробильной камеры 

б) - с вертикальным расположением дробильной камеры;

В настоящее время выпускаются дробилки с пневматическим забором измельчаемого зерна из бурта и подачей его в дробильную камеру. Схема такой дробилки серии Н-119 представлена на рисунке.
[image: image13.jpg],





Рисунок  – Схема дробилки серии Н-119:

1 -  подрешетная камера; 2 – корпус; 3 – окно; 4 – ротор вентилятора; 5 -  сито;    6 – молотки; 7 – крышка; 8 – заборник; 9 – сепаратор; 10 – шланг заборный; 11 – шланг выгрузной; 12 – шланг соединительный; 13 – электродвигатель; 14 – пускозащитное устройство; 15 - муфта

Каждая дробилка имеет дробильную камеру с загрузочным устройством, которое может иметь очистители, сепараторы и т.д.
[image: image14.jpg](T i
i

i

i
‘\q





Рисунок  -  Поперечный и продольный разрезы дробильной камеры

К рабочим органам, изменяющим качественное состояние продукта, относятся: молотки, решета и деки. Классификация молотков показана на рисунке.
	[image: image29.wmf]Прямоугольные

Прямоугольные

со ступенчатами

концами

Фигурные

Пластинчатые

Сплошные

Составные

Объемные

Молотки



	
[image: image15.wmf]

	Рисунок  -   Классификационная схема молотков 


Решета служат для отвода готового продукта из дробильной камеры и изменения степень измельчения корма.

В дробилках применяют пробивные решета с круглыми отверстиями (а), чешуйчатые с прямоугольными или полуовальной формой отверстиями (б) и комбинированные (в). 


[image: image16.wmf]а

а)

б

б)

15 мм

2,5 - 3,5 мм

в

в)


Рисунок  -   Схемы решет
Для дробления хрупких материалов в других отраслях промышленности, таких как горнорудная, строительная, химическая, металлургическая и др., применяются щековые и конусные дробилки.
	[image: image17.jpg]perynupoBOMHbINA
BUHT

pasrpysouHbi NOTOK
npeaycmorpen ann LA 6



а)
	[image: image18.jpg]


б)


                           Рисунок  – Щековая (а) и конусная (б) дробилки

4. ПЛЮЩИЛКИ ЗЕРНОВЫЕ
В технологии приготовления кормов крупному рогатому скоту для измельчения концентрированных кормов все большее распространение получают зерноплющилки. Они обеспечивают измельчение кормового зерна без образования муки с целью сохранения его питательных ценностей и улучшения кормовых качеств для животных.  Плющилка обеспечивает рабочий процесс путем разминания (раздавливания) зерна между двумя вращающимися вальцами до толщины 0,5-1,2 мм. Использование полученных из плющилки хлопьев для кормления крупного рогатого скота и лошадей уменьшает расход зерна в среднем на 25-30% . Модельный ряд отечественных и зарубежных плющилок для зерна отличается большим разнообразием не только по внешнему виду, габаритам и весу (от 40 до 500 кг), но и по материалу изготовления, форме рабочей поверхности валков, мощности электродвигателя (0,55-11,0 кВт) и технической производительности (40-2000 кг/ч). Многие зерноплющилки снабжены магнитным сепаратором, предохраняющим вальцы от попадания металлических частиц, и устройством для отделения камней из зерна. 

	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]





Рисунок  – Вальцовые зерноплющилки производства фирмы NEUERO 

Мировым лидером по производству зерноплющилок является фирма NEUERO (Германия), некоторые модели которой представлены на рисунке.

[image: image23.jpg]APKUA=




4. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА В ДРОБИЛКАХ

(на примере дробилки ДКМ-5)

Разработчик – ВИЭСХ (филиал ВИМ)
1. ПУСК МАШИНЫ

1.1. БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА 

  - не подан звуковой сигнал

- не закрыта крышка дробильной камеры
1.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ


[image: image24]
2. УПРАВЛЕНИЕ ЭД. ДВИГАТЕЛЕМ  ЗАГРУЗОЧНОГО ШНЕКА

[image: image25]

3. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ                               ЭД. ДРОБИЛКИ


[image: image26]
4. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА ДРОБИЛКИ ПРИ НАЛИЧИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В СТЕБЕЛЬЧАТОМ КОРМЕ


[image: image27]

[image: image28]
� EMBED OrgPlusWOPX.4  ���





ЗЕРНО





ЭД


дробилки





ЭД


выгрузного шнека





ЭД


дробилки





через 15 сек.





ЭД


шнека





ЭД


дробилки





ДАТЧИКИ





ВЫКЛ.





ВКЛ.





Дробильная камера





Бункер





Номинальная сила тока 60 А





Серводвигатель





Заслонка открыта





Дробильная камера





Заслонка закрыта





мп





ЗЕРНО





МЕТАЛЛ





СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ КОРМ





9 в





ЭД


дробилки





СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ КОРМ





9 в








мп








МЕТАЛЛ








[image: image30.wmf]Прямоугольные

Прямоугольные

со ступенчатами

концами

Фигурные

Пластинчатые

Сплошные

Составные

Объемные

Молотки

_1132072171.unknown

_1487762561.unknown

_1131976989.unknown

_1130159840.bin

