ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №7
тема.     ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ механизации водоснабжения                               животноводческих ферм и комплексов
ЦЕЛЬ
1. Ознакомиться с системы механизированного водоснабжения.  

2. Ознакомиться с классификацией  водоподъемного оборудования.

3. Изучить устройство, работу и правила эксплуатации центробежных насосов.

4. Изучить устройство и работу автоматической водоподъемной установки типа ВУ.

5. Ознакомиться с оборудованием для поения животных. Особенности конструкции и эксплуатации автопоилки 
АГК-4А.

ОТЧЕТ

1. Привести схему, описать устройство и работу автопоилки АГК-4А.
2. Описать особенности центробежных и вихревых наосов и правила их эксплуатации.

[image: image31.jpg]



Водоочистная установка «Исток-ОО»

[image: image2.jpg]



Установка для мембранной очистки воды производительностью 20 м3/ч
Схема системы механизированного водоснабжения башенного типа показана на рисунке 1. 


[image: image3.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Рис. 1  Схема башенного водоснабжения.

1 - источник; 2 - самотечная труба; 3 - приемный колодец; 4 - насосная станция первого подъема; 5 - очистные сооружения; 6 - резервуар чистой воды; 7 - насосная станция второго подъема; 8 - водонапорная башня; 9 - наружная водопроводная сеть; 10 - потребитель.
2. Классификация водоподъемного оборудования.

К техническим средствам водоподъема относятся:

1. лопастные насосы (центробежные, вихревые).

2. водоструйные установки.

3. объемные насосы: а) поршневые;

б) плунжерные;

в)  диафрагменные;

г)  ротационные;

д)  шестеренчатые.

4. пневматические водоподъемники – эрлифты.

5. ударные водоподъемники:   а)  гидравлические тараны;

                                                       б)  вибрационные водопады.

6. водочерпальные подъемники: а)  ковшовые;

                                                         б)  ленточные;

                                                         в)  спиральные;

                                                         г)   цепочные;

                                                         д)  спирально-цепочные.

3 вопрос

 В сельскохозяйственном водоснабжении наиболее широкое распространение получили центробежные и вихревые насосы. Они просты по конструкции, надежны и удобны в эксплуатации. 

	а) [image: image4.jpg]



	б) [image: image5.jpg]




	в) [image: image6.jpg]


 
	г)

	

д) 

	е) [image: image9.jpg]



	
ж)
	з) [image: image11.jpg]





Рисунок  -  Водяные насосы:
а – центробежный; б – вихревой; в – вибрационный (электромагнитный); 
г – погружной (глубинный); д – инжекторный; е – циркуляционный; 
ж – консольный; з – мембранный (диафрагменный)
5 Оборудование для поения животных
Автопоилки делятся на индивидуальные и групповые. 

Групповые в свою очередь бывают стационарными и передвижными, с электроподогревом воды и без него.

Автопоилки для крупного рогатого скота

При привязном содержании животных применяются индивидуальные поилки ПА-1 (металлические) и АП-1 (пластмассовые). Также находят широкое применение уровневые поилки, которые соединены между собой магистральным водопроводом по принципу сообщающихся сосудов.  Поилки, как правило, монтируют на стойку между двумя смежными стойлами для удобства поения двух рядом стоящих коров (рис. 6.15). 
	а) [image: image12.jpg]



	б) [image: image13.jpg]




	д) [image: image14.jpg]



	г) [image: image15.jpg]





Рисунок  – Автопоилки для крупного рогатого скота:

а – индивидуальная АП-1; б – монтаж поилки в стойловое оборудование;    в – индивидуальная уровневая; г – групповая опрокидывающаяся

При беспривязном содержании применяются групповые опрокидывающиеся автопоилки (рис. 6.15,г) и автопоилки с электроподогревом воды АГК-4А (рис. 6.16) и серии ПЭ (рис. 6.17). Поилки оснащены поплавковыми механизмами, с помощью которых в них поддерживается постоянный уровень воды. 

       Потребное количество и размещение поилок в коровниках рассчитывается исходя из численности группы коров и расположения самих этих групп.

	
[image: image16.wmf]4

5

Вода

1

2

3


	[image: image1.jpg]


[image: image30.jpg]




	Рисунок -  Схема автопоилки АГК – 4А:

1-корпус; 2-электронагреватель;              3- отражатель; 4-терморегулятор;             5- поплавковый механизм.
	Рисунок  – Автопоилка с подогревом воды серии ПЭ



[image: image17.jpg]



Рисунок  – Передвижная групповая автопоилка Ф-22В

Автопоилки для свиней
Наибольшее распространение для поения свиней при содержании их в станках получили чашечные и сосковые автопоилки (рис. 6.19).
	 [image: image18.jpg]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

\\\\m\\\\\\\\\\\\\\“\\‘ ;

(///5 L /”III”I





	[image: image19.png]



 

	Рисунок – Индивидуальные поилки для свиней:

 а - чашечная: 

б - сосковая в разрезе: 


	                                                                                   Рис. - Групповая автопоилка АГС-24:                                                                                         1 – цистерна; 2 – салазки; 3 - водопойное                                                                                                                 корыто; 4 - клапаны;


         групповая универсальная автопоилка УАС–500 для поения поросят водой, сывороткой и др.

	
[image: image20.wmf]1

2

3

8

9

Вода

5

4

6

7

10

11

12



	Рисунок  -  Схема универсальной автопоилки УАС – 500:

1 – сливная труба; 2 – вакуумная цистерна для жидкостей; 3 – гибкий шланг; 4 – регулятор уровня жидкости; 5 – стопор регулятора уровня жидкости; 6, 12 - краны; 7 - поплавковый регулятор уровня воды; 8 -  электроводонагреватель; 9 - водопровод; 10 - трубопровод для подачи воды, сыворотки, обрата; 11 - автопоилка.




Автопоилки для овец
Промышленность выпускает  автопоилки следующих марок:

АО –3,0  для обслуживания до 1500 овец на пастбищах ;

АГО –3 – для поения овцематок в кошарах и на площадках;

АС –0,2 – для поения овцематок в период окота.

	[image: image21.png]





Рисунок  – автопоилка для ягнят ПВЯ-Ф-5-22:

1- смеситель; 
2 - пускозащитная аппаратура; 
3 - молокопровод;   

4 - устройство для выпойки
Для выпойки ягнят выпускается установка марки ПВЯ-Ф-5-10.

Автопоилки для птицы
        В птицеводстве в настоящее время преимущественно используются ниппельные системы поения, включающие в себя узел подготовки воды (медикатор, регулятор давления, счетчик воды, фильтр), водопроводные трубы и ниппеля с каплеуловителями (рис. 6.23).
        При напольном содержании птицы положение системы поения регулируется в зависимости от возраста птицы (рис. 6.24).

	а) [image: image22.jpg]



	б)[image: image23.jpg]





Рисунок  – Система ниппельного поения птицы (а) и ниппельная поилка с каплеуловителем (б)
[image: image24.jpg]Hegena 1. Hegenn 2.3 Hegena 3.4 Hegena 4.6
Vposewsomsi—  Yposews sogsi — Yposens somsi Yposens sogsi —
10-150u 25w 25.30cu 30-350u

[0 g yposess - o 4 g yposess - Knos s ot [Tt gomes Ty
A JONNeH G6s 3 e J0TKEH 6o a6 HaNpasneH K - O, 471 Tor0 TG
BCOTe (735 OBHOgvee-  SHCOTe T3 OGS  Memo oA YT 457, AocTaTs nnens.
oo usnena. Mriss:  Horo winnenca Tt

Gy vaTanHsETLCA Ha GyRYT aTankHBaTSCS K

e ronoso. K ronosoit. YpoBEHS BOJb1 M NONONEHWE CHOTEMb! MOBHHS





               а)                           б)                       в)                            г)
Рисунок  – Уровень воды и положение системы поения в зависимости от возраста птицы:

а – 1 неделя (уровень 10…15 см); б – 2…3 недели (уровень 20…25 см); в – 4…5 недели (уровень 30 см); г – 6…8 недели (уровень 35 см)
	[image: image25.jpg]



	Рисунок  -  Ниппельная

поилка с каплеуловителем в клеточной батарее




Системы ниппельного поения применяются на фермах по выращиванию перепелов, кур, уток, гусей, индеек.
Схемы поилок для птицы приведены на рисунке .
	[image: image26.jpg]


а) 
	[image: image27.jpg]



в)
	[image: image28.png]



г)

	б) [image: image29.jpg]—A

! 2 A





	
	


Рисунок  - Поилки для птицы:

а - вакуумная поилка:  б - ниппельная поилка:  в - чашечно-клапанная поилка П-4: г - подвесная чашечная поилка: 







_1507312048.unknown

_1507312049.unknown

_1120561684.unknown

