ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

4.1.	Классификация общественных зданий

Общественные здания и сооружения предназначены для размещения в них учреждений управления, просвещения, культуры, науки, коммунального, торгового, бытового и транспортного обслуживания, здравоохранения, связи. Они характеризуются временным пребыванием в них людей в связи с осуществлением функционирования различных процессов.

Общественные здания и сооружения классифицируются по нескольким критериям: по функциональным признакам, категории значимости в структуре общества и поселения, функциональной универсальности, способам строительства, капитальности.

Классификация по функциональным признакам производится согласно четырем ступеням (группа, тип, подтип и вид). Группа классифицирует здания в соответствии с видом деятельности человека. Группы состоят из типов, типы — из подтипов, а подтипы могут подразделяться на виды. В табл. 4.1 приведена классификация общественных зданий по функциональным признакам, которая распространяется как на указанные типы учреждений и помещений, так и на вновь создаваемые в рамках данных функционально-типологических групп помещений. Перечисленные группы помещений различного назначения могут компоноваться в многофункциональные здания и комплексы или входить в состав жилых, производственных и других зданий.

Классификация по категории значимости — это ранжирование (расстановка), т.е. какое место занимает общественное здание и находящееся в нем общественное учреждение в структуре поселения. Все общественные учреждения и организации в структуре городской застройки по степени обслуживания населения можно условно подразделить на четыре группы:

1)	учреждения первичного обслуживания (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, ателье по пошиву одежды и обуви, парикмахерские, аптеки, фотоателье, детские молочные кухни, закусочные-автоматы (бистро) и др.;

2)	учреждения периодического пользования (кафе, рестораны, стадионы, торговые центры, почта, телеграф, дома культуры, клубы, кинотеатры);

3)	учреждения повседневного пользования (вузы, колледжи, лицеи, школы, детские ясли-сады, продовольственные магазины, универсамы, столовые, библиотеки);

4)	учреждения эпизодического пользования (административные учреждения и общественные организации, театры, музеи).

В зависимости от нормативных радиусов доступности учреждения (длина пешеходного пути до него) культурно-бытовое обслуживание в системе поселения осуществляется по трехступенчатой системе (первичная жилая группа (квартал), микрорайон, район (город)).

Первой ступенью обслуживания является обслуживание первичной жилой группы с радиусом доступности 150... 200 м и нормативной численностью 1 000... 2 500 чел. В этот блок обслуживания входят учреждения и предприятия первой необходимости (учреждения первой и второй групп — приемные пункты прачечных и химчисток, ремонтные мастерские, аптеки, сбербанки и т.д.).

Во вторую ступень обслуживания с радиусом доступности 300...500 м входят учреждения, рассчитанные на повседневное обслуживание 9000...25000 чел. В этот блок обслуживания входят учреждения первой, второй и частично третьей групп (универсамы, школы, детские сады).

Третью ступень обслуживания представляет центр обслуживания района, в состав которого входят учреждения третьей и четвертой групп периодического и эпизодического пользования (театры, музеи, почта, телеграф и т.д.).

В микрорайоне располагают учреждения и предприятия первичного обслуживания: детские ясли-сады, общеобразовательные школы, аптеки, магазины (продовольственный и непродовольственный), площадки для игр и спортивных занятий детей различного возраста.

В жилом районе предусматриваются дополнительно к микрорайону: поликлиника, диспансер, комплекс спортивных сооружений, универсамы, предприятия общественного питания.

В планировочном районе (округе) дополнительно к жилому району предусматриваются клубы, кинотеатры, книжные магазины, крытые бассейны, детская зона, библиотеки.

В городе предусматриваются дополнительно к планировочному району больницы, станции скорой помощи, дома культуры, дворцы, театры, цирк, универмаги, крытые рынки, рестораны, вокзалы различного назначения, учебные заведения высшего, среднего и начального профессионального образования и др.

По функциональной универсальности здания подразделяются на четыре вида:

1) дома однофункционального назначения (театры, цирки, школы и др.);

2) здания многопланового использования (дворцы, спортивные комплексы и др.);

3) универсальные здания, приспособленные к быстрой трансформации (киноконцертные, спортивно-зрелищные сооружения, дома культуры с многофункциональными залами);

4) блокированные здания (комплексы), в которых размещаются различные учреждения (объединяют все службы жилого района, села, включая зрительный зал, библиотеку, комбинат бытового обслуживания, магазин и др.).

По способам строительства здания строят по индивидуальным (объекты высокого ранга) и типовым (здания массового строительства) проектам.

По капитальности общественные здания подразделяют на девять групп.

Для общественных зданий массовой застройки наиболее характерна III группа капитальности; для уникальных — II; для особо уникальных — I.

Класс общественных зданий определяется долговечностью, степенью огнестойкости и эксплуатационными требованиями.

4.2.	Объемно-планировочные решения общественных зданий

Объемно-планировочные решения общественных зданий определяются разнообразием факторов: функциональным назначением, вместительностью, градостроительным значением в системе застройки, природно-климатическими и национально-бытовыми особенностями. Изначальным фактором, определяющим пространственную организацию и размеры общественных зданий, является функционально-технологический процесс, для которого здание построено.

Несмотря на большое многообразие групп и типов общественных зданий их объемно-планировочная организация сводится к нескольким типовым схемам (рис. 4.1):

•	по компоновке помещений в здании — ячейковая, зальная, смешанная (комбинированная);

•	по компоновке зданий на генплане — центрически-компактная, линейная, блочная, павильонная;

•	по построению плана — симметричная, асимметричная, живописная.

Ячейковая схема применяется в тех случаях, когда основной функциональный процесс происходит в небольших, примерно одинаковых помещениях. Они группируются вокруг коридора, галереи или небольшого зала (см. рис. 4.1, а). Коридорная планировка характерна для административных и учебных зданий, поликлиник, больниц; бескоридорная —для малых музеев, выставочных залов.

Анфиладная планировка применяется для зданий музеев, выставок, больших магазинов, вокзалов.

Зальная схема применяется, когда основной функциональный процесс происходит в одном большом пространстве, вмещающем большое количество людей. В этих случаях основным помещением является зал, который организует план и формирует вокруг себя вспомогательные помещения. Пространство зала решается без промежуточных опор или с опорами. Безопорная зальная система характерна для зрелищных и спортивных зданий, крытых рынков. Залы с промежуточными опорами применяются для зданий универмагов, универсамов, крупных ресторанов.

Смешанная схема представляет комплекс, в котором центральная часть проектируется по принципу зальных помещений, все остальные помещения по ячейковому принципу. Смешанная структура характерна для клубов, домов культуры, дворцов, библиотек, торговых центров.

Центрически-компактная схема характерна для цирков, выставочных павильонов, крытых рынков.

Линейная схема присуща зданиям с коридорной и анфиладной планировкой.

Блочная схема применяется при строительстве детских садов, школ, больниц, поликлиник. В блочной схеме здания примыкают друг к другу или соединяются теплыми переходными галереями.

Павильонная схема характерна тем, что группы функционально близких помещений размещаются в отдельных объемах — павильонах, связанных между собой в единую композицию. Павильонная схема характерна для санаториев, домов отдыха, детских летних лагерей отдыха, больших выставочных комплексов.

При симметричной схеме помещения располагаются симметрично относительно оси здания;

При асимметричной схеме основное ядро композиции располагается внецентренно, а остальные группируются вокруг него.

При живописной схеме объем здания свободно компонуется, часто соподчиняясь рельефу местности.

Этажность общественных зданий и сооружений не ограничивается и определяется его классом и степенью огнестойкости.

Общественные здания административного назначения

К группе общественных зданий административного назначения относятся здания:

•	научно-исследовательских институтов (за исключением крупных специальных сооружений);

•	проектных и конструкторских организаций;

•	информационных центров;

•	органов управления;

•	общественных организаций;

•	кредитования, страхования и коммерческого назначения;

•	архивов.

Административное здание может быть предназначено для одного учреждения (министерство, проектный или научно-исследовательский институт), родственных по профилю или различных небольших офисов, учреждений и организаций. Однако у большого разнообразия административных зданий имеется общая черта — характер труда управленческого аппарата. В них можно выделить пять групп помещений:

•	основного назначения (общие рабочие комнаты и залы, кабинеты руководителей учреждений и подразделений);

•	вспомогательного назначения (конференц-залы, библиотеки, архивы, помещения для копировально-множительных работ, экспедиции и др.);

•	обслуживающего назначения (входные узлы, медпункты, санузлы, столовые и др.);

•	технические, предназначенные для инженерного оборудования здания;

•	коммуникационные.

Площади помещений основного назначения зависят от вида учреждения, его функциональной структуры, причем на одного сотрудника может приходиться от 4 до 12 м2 площади. Высота рабочих комнат должна быть не менее 2,7 м.

Основным показателем, характеризующим объем административного здания, является вместительность, которая определяет строительный объем здания из расчета 35...90 м3 на одного сотрудника (с учетом характера деятельности учреждения).

Для административных зданий принимается коридорная или галерейная планировка. В последние годы при реконструкции административных зданий стали применять так называемую гибкую планировку, которая позволяет трансформировать внутреннее пространство в пределах этажа (например, зальное помещение может быть расчленено на отдельные пространства или оставлено нерасчлененным). В зданиях с «гибкой» планировкой могут меняться не только расположение и размеры помещений, но и связи между ними. «Гибкая» планировка позволяет создавать универсальные административные здания, в которых можно размещать несколько организаций с различной структурой.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные здания и сооружения

К группе общественных зданий физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения относятся следующие типы:

•	открытые спортивно-физкультурные сооружения;

•	здания и крытые спортивные сооружения;

•	физкультурно-спортивные и оздоровительные комплексы.

(1 — односторонние;2 — двусторонние симметричные; 3 — трехсторонние; 4 — четырехсторонние симметричные; 5 — четырехсторонние несимметричные; 6 — двусторонние несимметричные; 7 — трансформируемые для показа кинофильмов, проведения концертов, организации спортивных мероприятий)

Спортивно-физкультурные сооружения размещаются на селитебной территории поселений или в пригородной зоне на специально выделенных участках вблизи садов, парков.

К спортивным сооружениям относятся площадки и поля для игр, тяжелой и легкой атлетики, спортивной и художественной гимнастики, беговые и конькобежные дорожки, бассейны для плавания, стадионы и Дворцы спорта.

Спортивные сооружения бывают крытые и закрытые, отдельные для одного вида спорта (теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, плавательный бассейн и др.) и комплексные, состоящие из нескольких зданий павильонной или блочной композиции. Спортивные сооружения подразделяются на классы в зависимости от основных признаков.

В сооружениях 1-го класса проводят международные соревнования; 2-го класса — республиканские; 3-го класса — соревнования городского, областного и районного уровня.

Открытые сооружения подразделяются на спортивные поля, площадки и дорожки. Размеры и пропорции строго регламентированы международными спортивными нормами.

Спортивные арены представляют собой ядро, окруженное трибунами. В состав ядра входят игровое поле, круговая (400 м) и прямая (130 м) дорожки и легкоатлетические секторы.

Трибуны возводят по симметричным, асимметричным и односторонним схемам. Вид схемы зависит от количества мест, которые необходимо разместить на трибунах.

Крытые демонстрационные спортивные сооружения многоцелевого назначения называются Дворцами спорта. Залы в них трансформируемые (изменяемые), что дает возможность для проведения различных зрелищных мероприятий.

Бассейн — комплекс зданий или сооружений, включающий в себя одну или несколько ванн, а также подсобные и обслуживающие помещения. Бассейны бывают открытые и закрытые. В открытых бассейнах ванны расположены на открытой территории с подогревом воды и соединенных каналом с раздевальней — выплывом, в крытых бассейнах ванны расположены в закрытом отапливаемом помещении.

По функциональному признаку бассейны подразделяются на спортивные (для учебно-тренировочных занятий и соревнований); учебные (для учебных целей); купальные (для купания населения); специализированные, имеющие ограниченное и целенаправленное назначения (для детей, прыжков в воду и т.д.).

Конструкция покрытий спортивных зданий и сооружений представлена в основном различными типами большепролетных покрытий.

Здания и сооружения транспорта

К группе общественных зданий транспорта относятся:

•	вокзалы всех видов транспорта (железнодорожные речные, морские, автобусные, авиационные или объединенные: железнодорожно-автобусные, автобусно-речные, железнодорожно-морские и др.). В зависимости от назначения вокзалы подразделяются на пассажирские, грузовые, грузопассажирские и вокзалы-почтамты; от положения на магистрали — на конечные (тупиковые), промежуточные (транзитные); от пропускной способности — на малые, средние, большие, крупные;

•	конторы обслуживания пассажиров и транспортные агентства, кассовые павильоны, располагаемые чаще всего во встроенных помещениях первых этажей жилых и общественных зданий;

•	здания гаражей (надземные одноэтажные, многоэтажные и смешанной этажности; подземные, размещенные под жилыми и общественными зданиями), предназначенные для стоянки, обслуживания и ремонта личных легковых автомобилей.

Основное решение зданий пассажирских вокзалов — зальная структура с примыкающей галереей для выхода пассажиров к транспортным средствам.