ТИПОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Промышленное предприятие — это комплекс зданий и сооружений, связанный единым производственным процессом, обеспечивающим выпуск промышленной продукции. Промышленные здания и сооружения имеют много признаков, которые являются основой их деления на типы, классы и группы. Прежде всего это вид отрасли, характер выпускаемой продукции, микроклимат помещений, особенности технологической взаимосвязи отдельных зданий, выделяемые вредные вещества, пожарная опасность, объемно-планировочное и конструктивное решения и т. д.

В основе проектно-конструктивных решений различных типов производственных зданий до настоящего времени лежит рационалистический подход, предполагающий следующие тенденции:

•	возведение зданий индустриальными методами;

•	унификация основных конструкций зданий (фундаменты, колонны, балки, фермы, стеновые панели);

•	применение унифицированных конструкций в зданиях различного вида и назначения;

•	использование устаревших архитектурных концепций и эстетических требований к современному облику производственного здания.

По характеру добычи и обработки сырья промышленные предприятия подразделяются на добывающие; обрабатывающие.

По взрыво- и пожарной опасности предприятия подразделяются на пять категорий в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств используемых веществ и материалов:

•	категория А — возможно образование воздушных взрывоопасных смесей;

•	категория Б — в воздухе возможно накопление взрывоопасной или горючей пыли;

•	категория В — переработка твердых сгораемых веществ и материалов;

•	категория Г — производства, связанные с переработкой несгораемых материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии;

•	категория Д — производства, связанные с переработкой несгораемых материалов в холодном состоянии;

По внутреннему температурному режиму промышленные здания бывают отапливаемые и неотапливаемые (например, склады или предприятия, в которых производственные тепловыделения настолько большие, что возникает задача удаления избыточной теплоты: пекарни, литейные цеха, цеха по термообработке строительных материалов и конструкций).

По функциональному признаку промышленные здания подразделяются на следующие типы:

•	производственные (сумма капиталовложений 73...76%);

•	вспомогательно-производственные (18...22%);

•	обслуживающие (3...4%).

Производственные здания классифицируются по следующим признакам.

1.	По технологическому назначению:

•	отраслям, подотраслям, видам производств, цехам;

•	системам организации производства и цехового транспорта;

•	режиму, сменности работы — в одну, две смены или непрерывное производство;

•	требованиям к микроклимату помещений — с естественной вентиляцией через окна и фонари; с искусственной вентиляцией с помощью вентиляторов и системы воздуховодов; с кондиционированием воздуха, а также по степени гигиенической вредности, агрессивности среды и т. п.;

•	пожаро- и взрывоопасности.

2.	По объемно-планировочному решению:

•	системе застройки — павильонная, компактная, моноблочная;

•	объемно-пространственным особенностям — одно-, двух-, много- смешанной этажности, здания-оболочки, каскадные (террасные), закрытые (безоконные) здания, многофункциональные, подземные, цехи под открытым небом, здания на воде (плавучие) и др.

- планировочным особенностям – одно- и многопролетные с внутренним ядром, с межферменными техническими этажами и др.

Объемные особенности формируют серию зданий, а планировочные особенности — ее типы. Каждый тип промышленного здания имеет разновидности (виды, подтипы), каждый подтип (вид) — собственную классификацию по специфическим признакам, т.е. классификационные ответвления.

3. По строительно-конструктивному решению:

- производственные здания в соответствии с повышенными, средними и минимальными требованиями подразделяются на четыре класса. Здания IV класса — временные здания с эксплуатационным сроком до 20 лет. При этом класс определяется значением объекта, степенью насыщенности оборудованием, градостроительной и градообразующей значимостью.

Таблица 5.1. - Требования к промышленным зданиям в зависимости от их класса

| Класс здания | Срок службы, лет | Степень долговечности | Степень огнестойкости | Эксплуатационные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 70... 100 | I | Не ниже II | Повышенные |
| II |  | II | Не ниже III | Средние |
| III | 20...50 | III | Не нормируется | Средние |
| IV | До 20 | Не нормируется | Не нормируется | Минимальные |

Капитальность здания определяется материалом его основных конструкций и подразделяется на пять групп:

•	по огнеустойчивости — здания I класса (с несгораемыми строительными элементами); II класса — также несгораемые, но с пониженной огнеустойчивостью; III класса — несгораемые стены, колонны и лестницы, трудносгораемые перекрытия и сгораемая крыша; IV класса — трудносгораемые конструктивные элементы и сгораемая крыша; V класса — все элементы здания сгораемые;

•	по использованию основных строительных материалов — металлические; железобетонные, деревянные, пластмассовые конструкции (каждые со специфической классификацией);

•	по строительно-конструктивным системам — каркасные, с различными решениями (по каталогу), бескаркасные, пространственные и др. (со специфической классификацией);

•	по наличию подъемно-транспортного оборудования — бескрановые, с мостов;

•	по профилю покрытия — с фонарями; без фонарей; с плоской крышей; со скатной крышей; с шедовым покрытием;

•	по системе освещения — с естественным освещением через окна, фонари и шеды; с искусственным освещением; со смешанным освещением;

•	по технологии возведения.

Таблица 5.2. - Классификация промышленных зданий по группам капитальности

| Конструктивные элементы зданий | Группа капитальности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Стены | Сплошная кладка из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей |  | Облегченная кладка из всех видов кирпича или легких камней | Деревянные, брусчатые, рубленые | Деревянные каркасные, щитовые, саманные и глинобитные |
| Заполнение фахверка каркасных стен | Кирпич, шлакобетонные камни и другие облегченные блоки и камни, крупные панели, металлические или асбестоцементные листы |  | - | - | - |
| Колонны и столбы | Металлические или железобетонные | Железобетонные или кирпичные | Кирпичные или деревянные | Деревянные | Деревянные |
| Междуэтажные и чердачные перекрытия | Железобетонные | Железобетонные | Деревянные |  |  |
| Бесчердачные перекрытия | Металлические | Железобетонные | Деревянные |  |  |

Вспомогательно-производственные здания подразделяются на следующие виды:

•	энергетические — заводские паровые станции (котельные), подстанции, трансформаторные пункты, компрессорные станции, газогенераторные станции и др. (с собственной специфической классификацией);

•	складские;

•	ремонтные (мастерские), которые, в свою очередь, подразделяются по профилю на механические, электротехнические, столярные мастерские, обувные мастерские и др. (классификация по специфическим признакам);

•	ремонтные заводы, ремонтные базы, ремонтные мастерские, классифицируемые по уровню кооперирования;

•	инструментальные, классифицируемые по профилю и уровню кооперирования);

•	транспортные, которые, в свою очередь, подразделяются по профилю на автомобильные и электрокарные гаражи, железнодорожные (локомотивно-вагонные), троллейбусные, трамвайные депо; парки метрополитена и др. (по специфическим классификационным признакам); по уровню кооперирования — на гаражи (депо) с авторемонтными станциями или без них, гаражные базы (автобазы), укрупненные гаражные хозяйства (парки);

•	санитарно-технические;

•	вспомогательные (подсобные) станции — подземные, наземные и др.;

•	станции для очистки сточных вод (подразделяются по отдельной классификации);

•	лабораторные — согласно производственной специфике их можно отнести к обслуживающим зданиям (по отдельной классификации);

•	экспериментальные.

Обслуживающие здания и помещения подразделяются на следующие виды:

•	санитарно-бытовые (туалеты, умывальные, гардеробные, душевые), которые, в свою очередь, подразделяются по системе организации на секционные, бригадные, с санитарным пропускником (контролем) и др.; по объемно-планировочному решению — на централизованные, разобщенные;

•	общественного питания, классифицируемые по системе организации (с собственной кухней, с общей централизованной заготовочной кухней и другие со своей собственной классификацией), объемно-планировочным решениям);

•	медицинского обслуживания: поликлиники, амбулатории, общезаводские здравпункты, цеховые пункты скорой помощи, цеховые санитарные пункты (со своей собственной классификацией);

•	административно-бытового назначения и информации: заводоуправление, административное здание, цеховые конторы, контрольно-пропускные пункты, заводские лаборатории, вычислительный центр с ЭВМ и АСУ и др.