ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Сельскохозяйственные здания и сооружения предназначены для различных отраслей сельскохозяйственного производства. В табл. 6.1 приведена классификация сельскохозяйственных зданий по их функциональному назначению.

По степени капитальности сельскохозяйственные здания должны удовлетворять основным требованиям (табл. 6.2).

По степени взрывной, взрывоопасной и пожарной опасности производства, размещаемые в зданиях и сооружениях, подразделяются на следующие категории.

Категория А — в сельскохозяйственных зданиях эта категория не применяется.

Категория Б — в производствах применяются горючие газы с нижним пределом взрываемости более 10 % к объему воздуха; жидкости с температурой вспышки паров 28...61 °С включительно; горючие пыли и волокна, способные образовать с воздухом взрывоопасные смеси. К категории Б относятся: цеха по производству комбикормов и травяной муки; размольные цеха; склады комбикормов, концентрированных кормов, травяной муки и отрубей насыпью; склады баллонов с аммиаком и кислородом и т. п.

Категория В — в производствах используются жидкости с температурой вспышки паров выше 61 °С; горючие пыли и волокна; вещества и материалы, способные только гореть. К этой категории помещений относятся: приемно-отпускные устройства зерна; рабочие здания и силосные корпуса элеваторов; зерно- и силосно-очистительные цеха; зерносушилки; участки технического обслуживания сельскохозяйственной техники; гаражи и теплые стоянки; птицеводческие и животноводческие помещения при содержании животных и птицы в подстилке; помещения для хранения грубых кормов и подстилки (сенажные башни, зерносклады) мазутохранилища, склады едких минеральных удобрений и селитры и т. п.

Категория Г — в производствах используются несгораемые вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состояниях; твердые, жидкие и газообразные вещества, сжигаемые в качестве топлива. К этой категории помещений относятся: теплицы и парники на газовом обогреве; кузницы, помещения для сварочных работ; топочные отделения зерносушилок; котельные залы, дымососные и т. п.

Категория Д — в производствах используются несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии. К этой категории относятся помещения для содержания животных и птиц без подстилок; доильные; теплицы и парники на техническом и биологическом обогревах; санпропускники; ветеринарные лечебницы; силосные траншеи и т. п.

Категория Е — в производствах применяются горючие газы, образующие взрывоопасные смеси или вещества, способные взрываться. К категории Е относятся участки «для зарядки» аккумуляторов (с выделением водорода).

Таблица 6.1. - Классификация сельскохозяйственных зданий

| Функциональное назначение зданий | Наименование зданий |
| --- | --- |
| Животноводческие | Коровники, здания для молодняка, свинарники, конюшни, овчарни, кошары и другие, предназначенные для содержания различных сельскохозяйственных животных |
| Птицеводческие | Инкубатории для искусственного выведения цыплят, птичники для содержания молодняка, взрослой птицы, для выращивания цыплят на мясо, акклиматизаторы |
| Ветеринарные | Ветеринарные амбулатории и лаборатории, стационары, изоляторы, сооружения для обработки кожного покрова животных; ветеринарно-санитарные объекты: бойни, здания, предназначенные для оказания лечебной помощи заболевшим животным и птицам, проведения профилактических и санитарно-технических мероприятий, а также диагностических исследований |
| Силосные и сенажные | Траншеи, башни, используемые для приготовления и хранения кислого силоса и пресного сенажа |
| Складские | Овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, склады минеральных удобрений |
| Культивационные | Парники, теплицы, оранжереи, шампиньонницы |
| Для обработки и переработки сельскохозяйственных культур | Зерносушилки, сушилки технических культур, овощесушилки, кормоприготовительные и комбикормовые предприятия, мельницы, прифермерские молочные, пункты первичной обработки, молочные, маслодельные, маслодельно-сыроваренные заводы, томатоварочные и квасильно-засолочные цеха |
| Для ремонта сельскохозяйственных машин | Колхозные мастерские по техническому обслуживанию и несложному ремонту машин, цеха по ремонту гидросистем тракторов и комбайнов, мотороремонтные, авторемонтные, комбайно-ремонтные цеха и заводы, гаражи для тракторов, комбайнов автомобилей и т. п. |

Таблица 6.2. - Требования к сельскохозяйственным зданиям в зависимости от их класса

| Класс здания | Срок службы, лет | Степень долговечности | Степень огнестойкости | Эксплуатационные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Не менее 50 | II | Не ниже III | Средние |
| III | Не менее 20 | III | Не нормируются | Минимальные |
| IV | До 20 | Не нормируются | Не нормируются | Минимальные |

Примечание. Здания I класса в сельском хозяйстве не применяются.

По объемно-планировочному решению сельскохозяйственные здания подразделяются на одноэтажные павильонного типа, одноэтажные блокированные с укрупненной сеткой колонны, многоэтажные.

Одноэтажные здания павильонного типа

Одноэтажных сблокированных

Многоэтажные сельскохозяйственные здания

Здания для крупного рогатого скота (КРС)

Здания для свиней

Здания для птиц

Овощехранилища

Зернохранилища

Культивационные сооружения