ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ставропольский государственный аграрный университет

Кафедра «Применение электрической

энергии в сельском хозяйстве»

Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев

Методические указания

для выполнения контрольной работы по дисциплине «Электрический привод»

35.03.06 Агроинженерия

Ставрополь, 2020

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Рассчитать и построить механическую характеристику электродвигателя,  =f(Мдв).

2. Рассчитать и построить на том же графике механическую характеристику рабочей машины, приведенную к частоте вращения вала электродвигателя, =f(Мс).

3. Определить продолжительность пуска электродвигателя с нагрузкой:

- при номинальном напряжении питания; - при снижении питающего напряжения на U% от его номинального значения.

4. Рассчитать потери энергии в асинхронном двигателе при номинальном напряжении питания и пуске системы: - с нагрузкой; - без нагрузки.

5. Рассчитать, исходя из допустимого нагрева электродвигателя, предельно допустимую частоту включения электропривода при ПВ=50%, номинальной нагрузке при работе и номинальном напряжении питания для режимов пуска системы:

- с нагрузкой;

- без нагрузки.

Изменение момента статического сопротивления рабочей машины механизма от частоты ее вращения принять по следующей зависимости:

(1.1)

В контрольном задании 1 приняты следующие   обозначения:

Pн - номинальная мощность электродвигателя (на валу), кВт;

nн - номинальная угловая скорость вала электродвигателя, об/мин;

Мк - кратность   максимального   вращающего    момента

электродвигателя по отношению к его номинальному моменту (перегрузочная способность);

Мп - кратность пускового вращающего момента электродвигателя по отношению к его номинальному моменту;

Мм - кратность минимального вращающего момента электродвигателя по отношению к его номинальному моменту;

GD2дв - маховой момент ротора электродвигателя, кгм2;

nмн  - номинальная угловая   скорость   рабочей   машины, об/мин;

Ммо - начальный момент статического сопротивления рабочей машины, равный моменту сопротивления   рабочей машины при пуске за вычетом момента   сопротивления, обусловленного трением покоя, Нм;

Ммн - момент статического сопротивления рабочей машины при ее номинальной скорости вращения nмн Нм;

GD2м - маховой момент рабочей машины, кгм2;

х - показатель степени, характеризующий изменение момента статического сопротивления рабочей машины;

пер - КПД механической передачи;

U% - снижение питающего напряжения   от   номинальной величины, %;

н - номинальный КПД электродвигателя, %.

Методические советы

К пункту   1.

Механическую характеристику асинхронного электродвигателя =f1(Mдв) строят на основании расчета его вращающих моментов для частот, вращения, соответствующих скольжениям: 0; s = sH; 0,1; s = sK; 0,3; 0,4; 0,8 и 1,0.

Вращающий пусковой момент электродвигателя при s=1,0 =0  и минимальный момент при s = 0,8 определить, используя кратности пускового Мп* и минимального Мм* моментов, по выражению:

Мп,н=МнМп,н*		(1.2)

где   — номинальный вращающий момент электродвигателя, Н-м;

Pн - номинальная мощность электродвигателя, Вт;

- номинальная угловая скорость электродвигателя, рад/с, (пн - номинальная угловая скорость, об/мин)

Остальные вращающие моменты электродвигателя для скольжений от 0 до 0,4 рассчитываются на основании уточненной формулы Клосса, приняв в ней с достаточной степенью точности отношение активного сопротивления обмотки фазы статора к приведенному активному сопротивлению обмотки фазы ротора равным единице:

где Sк - критическое скольжение   электродвигателя, соответствующее максимальному вращающему моменту;

(1.3)

где Мк=МнМк* - максимальный вращающий момент электродвигателя, Н-м;

(1.3.1)

- номинальное скольжение   электродвигателя, соответствующее номинальному вращающему моменту;

- синхронная угловая скорость электродвигателя     (магнитного    поля    статора),
об/мин;

-	число   пар    полюсов   электродвигателя (ближайшее меньшее целое число);

f = 50 Гц - частота тока в электрической сети.

Такой метод расчета механической характеристики с графической интерполяцией в ее пусковой части позволяет достаточно точно определить значение критического скольжения асинхронного двигателя, воспроизвести номинальный, максимальный и пусковой вращающие моменты, а также отобразить незначительный провал в механической характеристике

при скольжении около 0,8, связанный с наличием составляющих вращающего момента от высших гармонических (в основном от 5-й и 7-й гармоник), определяющий минимальный момент.

Данные расчета механической характеристики =f1(Mдв) свести в табл. 1.1. Переход от скольжения S к частоте вращения 0 произвести по формуле

=0(1-S)		(1.4)

где - синхронная частота вращения вала  электродвигателя (магнитного поля), рад/с.

Таблица   1.1

Данные к построению механической характеристики асинхронного двигателя

| S | 0 |  | 0,1 |  | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , рад/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |

При построении   механических   характеристик=f(M) значения  располагают по оси ординат   (функция), а значения М — по оси абсцисс (аргумент).

Интерполируя механическую характеристику двигателя  в ее пусковой части, следует  учесть,   что  при   скольжениях S>Sк формула Клосса занижает действительные вращающие моменты. В частности, для S = 0,4 вращающий момент, вычисленный по (1.3), будет несколько занижен.

К  пункту  2.

Для приведения моментов вращения рабочей машины к валу электродвигателя необходимо попользовать следующее соотношение:

(1.5)

где - передаточное отношение передачи от электродвигателя к рабочей машине.

С учетом изменения момента рабочей машины от угловой скорости ее вала и учитывая, что,окончательно имеем следующее выражение, связывающее приведенный момент статического сопротивления на валу электродвигателя Мс со скоростью вращения его вала:

(1.6)

Давая со значения от 0 до =0 рассчитывают зависимость =f2(Mс). Результаты свести в таблицу 1.2.

Таблица   1.2

Данные к построению механической характеристики рабочей машины

| , рад/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основании расчетных  данных   строится   кривая =f2(Mс) на том же графике, что и механическая характеристика электродвигателя =f1(Mдв)

К  пункту  3.

Расчет продолжительности пуска и торможения электропривода изложен в рекомендованных пособиях [1—3] и заключается в следующем.

Предварительно необходимо маховой момент рабочей машины и электродвигателя, выраженный в кг-м2, перевести в систему единиц измерения СИ по соотношению:

(1.7)

где J — момент инерции массы, кг-м2.

Если маховой момент выражен в Н-м2, то момент инерции массы в кг-м2 определяют по выражению

(1.8)

где g = 9,81 —ускорение свободного падения, м/с2.

Тогда приведенный момент инерции системы электродвигатель — рабочая машина относительно вала электродвигателя можно выразить в виде

(1.9)

где k — коэффициент, учитывающий момент инерции механической передачи от электродвигателя к рабочей машине. Принять k=1,2.

Затем, используя построенные механические характеристики электродвигателя=f1(Mдв) и рабочей машины =f2(Mс), находится их разность - кривая избыточного (динамического) момента: . Эту кривую заменяют ступенчатой с участками, на которых избыточный момент постоянен и равен его средней величине Мизбi.Продолжительность разгона электропривода на каждом участке скоростей вращения рассчитывают по выражению

(1.10)

где  -	интервал скорости вращения на г-м участке, 1/с;

- средний избыточный момент на i-м участке, принимаемый постоянным, Н-м.

Полная продолжительность пуска равна сумме частичных продолжительностей

При равенстве величин  на всех участках общая продолжительность пуска может быть определена по формуле

(1.11)

Результаты расчета свести в таблицу 1.3.

Таблица   1.1 Данные расчета продолжительности пуска электропривода

| Номера участков по направлению разгона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нач, рад/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кон, рад/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , рад/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t(Uн), с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t(U), с |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вращающий момент асинхронного двигателя для любой фиксированной скорости вращения прямо пропорционален квадрату приложенного напряжения, поэтому для всех скоростей вращения справедливо соотношение:

(1.12)

где- вращающий момент асинхронного электродвигателя при номинальном напряжении, Н-м;  — вращающий момент асинхронного электродвигателя при той же скорости вращения, но при напряжении по величине отличном от номинального, Н-м;

- относительное значение питающего напряжения   в долях от номинального, равное

Поэтому для расчета продолжительности пуска электропривода с нагрузкой в случае снижения питающего напряжения на зажимах двигателя на от номинального значения необходимо пересчитать вращающие моменты асинхронного двигателя при номинальном   напряжении   для фиксированных скоростей вращения (скольжений) таблицы 1.1 по соотношению (1.12). Внести соответствующие значения пересчитанных вращающих моментов Л1(и> в нижнюю строку этой таблицы и повторить необходимые построения для расчета продолжительности пуска электропривода при пониженном напряжении. Данные расчета внести в соответствующие строки таблицы 1.3.

Если хотя бы на одном участке механических характеристик разгона электропривода  то необходимо сделать заключение, что при пуск нагрузкой и понижении питающего напряжения на электропривод не запустится.

К  пункту  4.

Потери энергии три пуске асинхронного двигателя практически полностью определяются электрическими потерями энергии в его обмотках, которые прямо пропорциональны квадрату силы тока. При прямом пуске асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором можно принять, что в период пуска токи статора и ротора равны. Тогда для расчета потерь энергии в джоулях (Дж) за время пуска электродвигателя справедливо выражение

(1.13)

где— номинальные электрические (переменные) потери мощности двигателя, Вт;

- кратность тока двигателя по отношению к номинальному в любой рассматриваемый период времени пуска;

tп - продолжительность пуска двигателя, с.

Для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором общего назначения можно считать, что за период пуска средняя (эквивалентная) величина тока двигателя составляет 0,9 его пускового тока при = 0, т. е.

(1.14)

С учетом этого имеем

(1.15)

где— кратность пускового тока асинхронного двигателя по   отношению   к   номинальному  при =0 7

Номинальные электрические потери мощности   двигателя можно определить по выражению

гдекоэффициент, равный отношению постоянных потерь мощности двигателя к переменным. Принять=0,6

Таким образом, обобщенная расчетная формула для определения потерь энергии в джоулях при пуске асинхронного двигателя будет:

(1.17)

Потери энергии « асинхронном двигателе в джоулях при пуске системы без нагрузки можно рассчитать и не прибегая к предварительному определению продолжительности пуска [1,2,3]:

(1.18)

С учетом, что

(1.19)

К  пункту  5.

При нагрузке асинхронного двигателя в периоды работы близкой к номинальной, предельно допустимая частота его включения в течение одного часа, исходя из условия допустимого нагрева электродвигателя, рассчитывается по формуле [1,2,3].

(1.20)

- номинальные потери мощности в электродвигателе, Вт;

— коэффициент, учитывающий ухудшение  теплоотдачи двигателя в отключенном состоянии и равный отношению теплоотдачи отключенного двигателя к теплоотдаче при его работе. Для самовентилируемых двигателей =0,25-0,55. Принять =0,5

Приложение 1 – Варианты заданий

1. Рассчитать и построить механическую характеристику электродвигателя,  =f(Мдв).

2. Рассчитать и построить на том же графике механическую характеристику рабочей машины, приведенную к частоте вращения вала электродвигателя, =f(Мс).

3. Определить продолжительность пуска электродвигателя с нагрузкой:

- при номинальном напряжении питания; - при снижении питающего напряжения на U% от его номинального значения.

4. Рассчитать потери энергии в асинхронном двигателе при номинальном напряжении питания и пуске системы: - с нагрузкой; - без нагрузки.

5. Рассчитать, исходя из допустимого нагрева электродвигателя, предельно допустимую частоту включения электропривода при ПВ=50%, номинальной нагрузке при работе и номинальном напряжении питания для режимов пуска системы:

- с нагрузкой;

- без нагрузки.

Вариант задания № 1

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 1470 | 91 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,93 | 368 | 86,7 | 510 | 179 | -0,5 | 88 | 48 |

Вариант задания № 2

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 5,5 | 2880 | 87,5 | 2,5 | 1 | 2 | 0,03 | 360 | 29,7 | 90 | 7 | -1 | 81 | 5 |

Вариант задания № 3

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 2945 | 90,5 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,34 | 421 | 88,8 | 370 | 31 | -0,5 | 75 | 37 |

Вариант задания № 4

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 2945 | 90,5 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,34 | 982 | 23,4 | 130 | 47 | 2 | 86 | 15 |

Вариант задания № 5

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 1470 | 91 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,93 | 210 | 176 | 880 | 166 | -0,5 | 72 | 9 |

Вариант задания № 6

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 18,5 | 1465 | 89,5 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,51 | 366 | 43,5 | 290 | 15 | -1 | 72 | 6 |

Вариант задания № 7

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 0,25 | 2770 | 68 | 2,2 | 1 | 2 | 0,00186 | 346 | 0 | 0 | 0 | -1 | 80 | 41 |

Вариант задания № 8

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 18,5 | 1465 | 89,5 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,51 | 488 | 43,2 | 240 | 62 | -1 | 90 | 23 |

Вариант задания № 9

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 2945 | 90,5 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,34 | 491 | 80 | 400 | 60 | 0,5 | 79 | 37 |

Вариант задания № 10

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 1470 | 91 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,93 | 245 | 178,2 | 660 | 173 | 2 | 83 | 21 |

Вариант задания № 11

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 7,5 | 2900 | 87,5 | 2,8 | 1 | 2 | 0,04 | 414 | 34 | 100 | 2 | -1 | 84 | 27 |

Вариант задания № 12

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 22 | 1470 | 90 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,76 | 210 | 214,5 | 650 | 91 | -0,5 | 79 | 42 |

Вариант задания № 13

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 2945 | 90,5 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,34 | 491 | 62,5 | 250 | 47 | 2 | 83 | 19 |

Вариант задания № 14

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 1470 | 91 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,93 | 184 | 193,2 | 920 | 133 | 0 | 73 | 6 |

Вариант задания № 15

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 1470 | 91 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,93 | 210 | 179,4 | 780 | 202 | -1 | 86 | 40 |

Вариант задания № 16

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 22 | 1470 | 90 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 0,76 | 368 | 125,4 | 380 | 103 | -1 | 70 | 40 |

Вариант задания № 17

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 30 | 2945 | 90,5 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,34 | 491 | 70,2 | 390 | 14 | 2 | 88 | 10 |

Вариант задания № 18

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 11 | 2900 | 88 | 2,8 | 1 | 1,7 | 0,09 | 580 | 22 | 110 | 15 | 0 | 93 | 42 |

Вариант задания № 19

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 11 | 2900 | 88 | 2,8 | 1 | 1,7 | 0,09 | 580 | 34,8 | 120 | 11 | -1 | 93 | 29 |

Вариант задания № 20

| Рн | nн | н | Mk* | Mм* | Мп* | GD2дв | nмн | Ммо | Ммн | GD2м | х | пер | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | об/мин | % | - | - | - | кгм2 | об/мин | Нм | Нм | кгм2 | - | % | % |
| 11 | 2900 | 88 | 2,8 | 1 | 1,7 | 0,09 | 967 | 16,8 | 80 | 4 | -1 | 93 | 7 |