[image: image2.png]


                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

[image: image3.png]““1




                                
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  AГPAPHЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Механика и компьютерная графика»

Задания по расчетно-графическим работам 

по дисциплине «Техническая механика» 

Раздел: «Детали машин»

  Для студентов СПО по техническим направлениям подготовки
Ставрополь 2020

                Задания  разработали:  В.А. Лиханос,   А.В. Орлянский  

Рецензент  к.т.н., д.э.н.,  профессор   Б.А. Доронин

          Одобрены и рекомендованы к изданию методической комиссией факультета механизации сельского хозяйства Ставропольского государственного аграрного университета. Протокол № 1  от 02.09.2020 г.

     Подписано к печати             .2020. Заказ №       . Тираж 50 экз. П.л.2

     __________________________________________________________

     Издатель: Ставропольский государственный аграрный университет

                        355014, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12           

     __________________________________________________________

СГАУ типография Аргус,   г. Ставрополь,   ул. Мира,347

   Выбор задания и варианта исходных данных: 

                      для студентов очного обучения по указанию преподавателя;  

                      для студентов заочного обучения по номеру зачетной книжки, причем сумма трех последних цифр соответствует номеру задания, а последняя варианту данных по соответствующей таб​лице. Например, по шифру 72300 выполняется 3-е задание, и исход​ные данные для расчетов принимаются по варианту 10.

	Задание  № 00
       Рассчитать и спроектировать приводную станцию транспортера-раздатчика кормов типа ТВК-80.    Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с клиноременной передачей и одноступенчатым редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

[image: image4.png]P.:

““1

O





    Кинематическая схема приводной станции
                                                                                                                           Таблица

	Исходные

данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления тяговой цепи,   кН
	F
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Скорость тяговой

цепи ,    M/C
	V
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,7
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8

	Диаметр тяговой звездочки ,    MM
	D
	200
	200
	200
	200
	400
	500
	500
	500
	500
	500

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исходные

данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Усилие сопротивления тяговой цепи,   кН
	F
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	11

	Скорость тяговой

цепи ,    M/C
	V
	1,5
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Диаметр тяговой звездочки ,    MM
	D
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	400
	400
	400
	400

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исходные

данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Усилие сопротивления тяговой цепи,   кН
	F
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Скорость тяговой

цепи,  M/C
	V
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,7
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8

	Диаметр тяговой звездочки,  MM
	D
	500
	400
	300
	200
	500
	400
	300
	200
	400
	300

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	5
	7
	10
	6

	Задание  № 01

       Рассчитать и спроектировать приводную станцию транспортера-раздатчика кормов типа ТВК-80. 

       Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с клиноременной передачей и одноступенчатым редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

[image: image5.png]ke





    Кинематическая схема приводной станции.

 Таблица


	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления тяговой цепи,   кН
	F
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Скорость тяговой

цепи ,    M/C
	V
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,7
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8

	Диаметр тяговой звездочки ,    MM
	D
	200
	200
	200
	200
	400
	500
	500
	500
	500
	500

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	        Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 01
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image6.png]


Задание  № 02

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию бункера-дозатора раздатчика кормов типа РКС-300М  от электродвигателя с ременной передачей, одноступенчатым редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                   Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на валу шнека,   кВт
	Р3
	2
	3
	5
	7
	7
	7
	9
	9
	9
	9

	Угловая скорость шнека,   рад/с
	3
	12
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	14
	14

	Срок службы в годах
	Tг
	5
	7
	10
	5
	7
	10
	5
	7
	10
	5

	 Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 02
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image7.png]


Задание  № 03

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию ленточного транспортера, работающего на току. 

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с одноступенчатым редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

     Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                   Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления ленты,     кН
	F
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Скорость ленты ,   M/C
	V
	2
	2,5
	2,7
	2,9
	2
	2,5
	2
	2
	2
	2

	Диаметр барабана ,MM
	D
	400
	500
	400
	500
	400
	500
	400
	500
	400
	500

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	7
	10
	15
	5
	7
	10
	15
	5
	7

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
                

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 03
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	Задание  № 04

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию ленточного кормораздатчика для птицеводческой фермы.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с одноступенчатым редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 8.

[image: image8.png]



    Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                   Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивле- ния на ленте,     кН
	F
	3
	4
	5
	6
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Скорость ленты ,   M/C
	V
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Диаметр барабана ,MM
	D
	200
	300
	200
	300
	300
	400
	200
	300
	400
	500

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.)
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 04
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image9.png]


Задание  № 05

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию транспортера-раздатчика кормов типа ТВК-80 для работы в условиях молочно-товарной фермы.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и одноступенчатым цилиндрическим редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

   Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                   Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления тяговой цепи , кН
	F
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	11

	Скорость тяговой 

цепи , M/C
	V
	1,5
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Диаметр тяговой звездочки ,MM
	D
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	400
	400
	400
	400

	Срок службы в годах
	Tг
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 05
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	Задание  № 06

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию винтового конвейера для работы в зерноскладе.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с одноступенчатым редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 4.
[image: image10.png]Pio,




Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                   Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на валу шнека,   кВт
	Р3
	3,5
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Угловая скорость вала шнека,   рад/с
	
	20
	25
	20
	25
	20
	25
	20
	25
	20
	25

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	Цепная передача
	-----
	Втулочно-роликовая

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 06
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image11.png]10

0,




Задание  № 07

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию бункера-дозатора раздатчика кормов типа РКС-3000М  для работы в условиях откормочной свиноводческой фермы.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с червячным редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 4.

    Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                   Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на валу шнека,   кВт
	Р3
	2,5
	3,5
	5
	6
	3
	5
	7
	9
	10
	11

	Угловая скорость вала шнека,   рад/с
	
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	Цепная передача
	-----
	Втулочно-роликовая

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 07
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image12.png]


Задание  № 08

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию транспортера-раздатчика кормов типа ТВК-80 для работы в условиях молочно-товарной фермы. Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с коническим редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 4 .

    Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                                           Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления тяговой цепи , кН
	F
	3,5
	4,5
	5
	6
	3
	4
	5
	6
	7
	6

	Скорость тяговой 

цепи , M/C
	V
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5

	Диаметр тяговой звездочки ,MM
	D
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	Цепная передача
	-----
	Втулочно-роликовая

	        Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 08
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image13.png]


Задание  № 09

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию винтового конвейера, работающего в зерноскладе. Привод осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и одноступенчатым редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 8.

    Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                   Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на выход-ном валу,   кВт
	Р3
	2
	4
	6
	8
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Угловая скорость выходного вала,   рад/с
	
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23

	Ременная передача
	-----
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	                                                                  Примечание:   Пл- плоскоременная передача

                                                                                            Кл- клиноременная передача

 Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 09
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image14.png]


Задание  № 10

       Рассчитать и спроектировать приводную станцию ленточного транспортера, работающего в зерноскладе. 

       Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и одноступенчатым коническим редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

             Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                   Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления на ленте ,     кН
	F
	2,5
	3,5
	4,5
	5,5
	5
	2
	3
	4
	5
	6

	Скорость ленты ,   M/C
	V
	2,5
	2,6
	2,4
	2,3
	2,2
	2,3
	2,4
	2,7
	2,4
	2,1

	Диаметр приводного барабана ,   MM
	D
	300
	300
	300
	300
	400
	400
	400
	400
	500
	500

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	        Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 10
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image15.png]P,lo,




Задание  № 11

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию кормораздатчика типа ТВК-80        для работы в условиях молочно-товарной фермы. Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей с одноступенчатым коническим редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 8 .

Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                                           Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления тяговой цепи ,     кН
	F
	2,6
	2,8
	3,1
	4,2
	4,5
	  5
	5,5
	5,7
	5,9
	6,0

	Скорость тяговой 

цепи ,      M/C
	V
	1,6
	1,7
	1,7
	1,9
	1,6
	1,7
	1,7
	1,9
	2,0
	2,1

	Диаметр тяговой звездочки ,    MM
	D
	200
	250
	200
	250
	200
	250
	200
	250
	200
	250

	Срок службы в годах
	Tr
	10
	13
	15
	17
	7
	10
	13
	15
	17
	7

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 11
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image16.png]


 Задание  № 12

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию винтового конвейера, работающего в зерноскладе.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с одноступенчатым редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 8.

Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                   Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на валу рабочей машины,   кВт
	Р3
	3,1
	4,2
	5,0
	5,3
	6,0
	6,3
	6,7
	3,0
	4,0
	5,2

	Угловая скорость вала рабочей машины,  рад/с
	
	10
	11
	11
	11
	10
	11
	12
	13
	10
	11

	Срок службы в годах
	Tr
	7
	9
	10
	13
	7
	9
	10
	13
	7
	9

	Цепная передача
	––
	Втулочно-роликовая

	        Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 12
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	          Задание  № 13

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию бункера-дозатора раздатчика кормов типа РКС-3000М  для работы в условиях откормочной свиноводческой фермы. Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и червячным редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

[image: image17.png]



                               Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                                         Таблица

	 Исходные данные

                           
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на рабочем валу,   кВт
	Р3
	1,5
	2
	2,5
	3,5
	1,5
	2
	2,5
	3,5
	4
	5

	Угловая скорость рабочего вала,  рад/с
	ω3
	10,5
	10,8
	10,3
	10,2
	12
	13
	14
	12
	13
	14

	Срок службы в годах
	Tr
	7
	10
	15
	7
	10
	15
	13
	12
	11
	14

	             Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
    

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 13
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image18.png]


Задание  № 14

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию мойки-измельчителя корнеплодов типа ИКС-5.
        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и червячным редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 4.

Кинематическая схема приводной станции.

                                                                                                      Таблица

	     Исходные данные

                  
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на рабочем валу,   кВт
	Р3
	1,5
	2
	3
	3,5
	1,5
	2
	3
	3,5
	3
	1,5

	Угловая скорость рабочего вала,   рад/с
	ω3
	4
	5
	6
	7
	4
	5
	6
	7
	4
	5

	Срок службы в годах
	Tr
	8
	12
	15
	20
	8
	12
	15
	20
	8
	12

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 14
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	Утвердил
	
	
	
	
	

	Задание  № 15

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию бункера-дозатора раздатчика кормов типа РКС-3000М для работы в условиях свиноводческой фермы. Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с коническим редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 4.

[image: image19.png]10

0,





Кинематическая схема приводной станции.

 Таблица

	
[image: image1.wmf]   Исходные данные

                           
	Обозн
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на рабочем валу,   кВт
	Р3
	2,5
	3,6
	5,3
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8

	Угловая скорость 

вала,   рад/с
	ω3
	10
	10
	10
	10
	11
	12
	13
	14
	10
	10

	Срок службы в годах
	Tr
	8
	9
	10
	11
	12
	8
	10
	11
	12
	8

	        Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
         

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 15
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image20.png]Pio,



Задание  № 16

       Рассчитать и спроектировать приводную станцию ленточного транспортера, работающего в зерноскладе. 

       Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и одноступенчатым коническим редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 4.

Кинематическая схема приводной станции.                                                                                   
Таблица

	     Исходные данные

                           
	Обозн
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления на ленте ,     кН
	F
	2,5
	3,5
	4,5
	5,5
	5
	2
	3
	4
	5
	6

	Скорость ленты ,   M/C
	V
	2,5
	2,6
	2,4
	2,3
	2,2
	2,3
	2,4
	2,7
	2,4
	2,1

	Диаметр приводного барабана ,   MM
	D
	300
	300
	300
	300
	400
	400
	400
	400
	500
	500

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	Задание  № 16
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	Задание  № 17

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию винтового конвейера, работающего в зерноскладе. Привод осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и одноступенчатым редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

[image: image21.png]



Кинематическая схема приводной станции.

Таблица



	     Исходные данные

                           
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на выходном валу,   кВт
	Р3
	2
	4
	6
	8
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Угловая скорость выходного вала,   рад/с
	ω3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23

	Ременная передача
	--
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл

	Срок службы в годах
	TГ
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	                                                                   Примечание:   Пл- плоскоременная передача

                                                                   Кл- клиноременная передача

Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	Задание  № 18

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию транспортера-раздатчика кормов типа ТВК-80 для работы в условиях молочно-товарной фермы. Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с коническим редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

[image: image22.png]ke





                                Кинематическая схема приводной станции.

Таблица



	Исходные данные


	Обозн
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления тяговой цепи, кН
	F
	3,5
	4,5
	5
	6
	3
	4
	5
	6
	7
	6

	Скорость тяговой

цепи , M/C
	V
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5

	Диаметр тяговой звездочки ,MM
	D
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	Цепная передача
	--
	Втулочно-роликовая

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image23.png]


Задание  № 19

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию бункера-дозатора раздатчика кормов типа РКС-3000М  для работы в условиях откормочной  свиноводческой  фермы.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с червячным редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

Кинематическая схема приводной станции.
 Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на валу шнека,   кВт
	Р3
	2,5
	3,5
	5
	6
	3
	5
	7
	9
	10
	11

	Угловая скорость вала шнека,   рад/с
	ω3
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	Цепная передача
	-----
	Втулочно-роликовая

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image24.png]


Задание  № 20

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию ленточного транспортера, работающего на току. 

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с одноступенчатым редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно  4.

Кинематическая схема приводной станции.

Таблица



	     Исходные данные

                           
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления ленты ,     кН
	F
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Скорость ленты ,   м/с
	V
	2
	2,5
	2,7
	2,9
	2
	2,5
	2
	2
	2
	2

	Диаметр барабана ,мм
	D
	400
	500
	400
	500
	400
	500
	400
	500
	400
	500

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	7
	10
	15
	5
	7
	10
	15
	5
	7

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image25.png]


Задание  № 21

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию винтового конвейера для работы в зерноскладе.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с одноступенчатым редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

    Кинематическая схема приводной станции.

Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на валу шнека,   кВт
	Р3
	3,5
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Угловая скорость вала шнека,   рад/с
	ω3
	20
	25
	20
	25
	20
	25
	20
	25
	20
	25

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	Цепная передача
	--
	Втулочно-роликовая

	         Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	Задание  № 22

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию транспортера-раздатчика кормов типа ТВК-80 для работы в условиях молочно-товарной фермы.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и одноступенчатым цилиндрическим редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 4.

[image: image26.png]



Кинематическая схема приводной станции.

Таблица

	     Исходные данные

                           
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления тяговой цепи , кН
	F
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	11

	Скорость тяговой 

цепи , M/C
	V
	1,5
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Диаметр тяговой звездочки ,MM
	D
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	400
	400
	400
	400

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	 Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image27.png]


 Задание  № 23

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию ленточного кормораздатчика для птицеводческой фермы.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с одноступенчатым редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

Кинематическая схема приводной станции.

Таблица



	     Исходные данные

                           
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления на ленте,     кН
	F
	3
	4
	5
	6
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Скорость ленты ,   M/C
	V
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Диаметр барабана ,MM
	D
	200
	300
	200
	300
	300
	400
	200
	300
	400
	500

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	        Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image28.png]P.:

““1

O




 Задание  № 24

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию мойки-измельчителя корнеплодов типа ИКС-5.
        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и червячным редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

  Кинематическая схема приводной станции.

 Таблица



	     Исходные данные

                           
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на рабочем валу,   кВт
	Р3
	1,5
	2
	3
	3,5
	1,5
	2
	3
	3,5
	3
	1,5

	Угловая скорость рабочего вала,   рад/с
	ω3
	4
	5
	6
	7
	4
	5
	6
	7
	4
	5

	Срок службы в годах
	Tr
	8
	12
	15
	20
	8
	12
	15
	20
	8
	12

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image29.png]


 Задание  № 25

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию бункера-дозатора раздатчика кормов типа РКС-3000М  для работы в условиях свиноводческой фермы. Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с коническим редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

Кинематическая схема приводной станции.

 Таблица

	     Исходные данные

                           
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на рабочем валу,   кВт
	Р3
	2,5
	3,6
	5,3
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8

	Угловая скорость 

вала,   рад/с
	ω3
	10
	10
	10
	10
	11
	12
	13
	14
	10
	10

	Срок службы в годах
	Tr
	8
	9
	10
	11
	12
	8
	10
	11
	12
	8

	Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	

	[image: image30.png]


Задание  № 26

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию бункера-дозатора раздатчика кормов типа РКС-300М  от электродвигателя с ременной передачей, и одноступенчатым редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

Кинематическая схема приводной станции.

 Таблица

	     Исходные данные

                           
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на валу шнека,   кВт
	Р3
	2
	3
	5
	7
	7
	7
	9
	9
	9
	9

	Угловая скорость шнека,   рад/с
	ω3
	12
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	14
	14

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	7
	10
	5
	7
	10
	5
	7
	10
	5

	                  Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image31.png]P,lo,




Задание  № 27

       Рассчитать и спроектировать приводную станцию кормораздатчика типа ТВК-80        для работы в условиях молочно-товарной фермы. Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей с одноступенчатым коническим редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно   4.

Кинематическая схема приводной станции.

Таблица

	     Исходные данные

                          
	Обозн
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления тяговой цепи,     кН
	F
	2,6
	2,8
	3,1
	4,2
	4,5
	5
	5,5
	5,7
	5,9
	6,0

	Скорость тяговой 

цепи ,      M/C
	V
	1,6
	1,7
	1,7
	1,9
	1,6
	1,7
	1,7
	1,9
	2,0
	2,1

	Диаметр тяговой 

звездочки ,    MM
	D
	200
	250
	200
	250
	200
	250
	200
	250
	200
	250

	Срок службы в годах
	Tr
	10
	13
	15
	17
	7
	10
	13
	15
	17
	7

	         Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image32.png]


 Задание  № 28

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию винтового конвейера, работающего в зерноскладе.  

        Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с одноступенчатым редуктором и цепной передачей. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 6.

Кинематическая схема приводной станции.

Таблица

	     Исходные 

                           данные
	Обознач
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на валу рабочей машины,   кВт
	Р3
	3,1
	4,2
	5,0
	5,3
	6,0
	6,3
	6,7
	3,0
	4,0
	5,2

	Угловая скорость вала рабочей машины,  рад/с
	ω3
	10
	11
	11
	11
	10
	11
	12
	13
	10
	11

	Срок службы в годах
	Tr
	7
	9
	10
	13
	7
	9
	10
	13
	7
	9

	Цепная передача
	––
	Втулочно-роликовая

	        Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	Задание  № 29

        Рассчитать и спроектировать приводную станцию бункера-дозатора раздатчика кормов типа РКС-3000М  для работы в условиях откормочной свиноводческой фермы. Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с ременной передачей и червячным редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 4.

[image: image33.png]P.:

““1

O





Кинематическая схема приводной станции.

 Таблица



	     Исходные данные

                           
	Обозн
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мощность на рабочем валу,   кВт
	Р3
	1,5
	2
	2,5
	3,5
	1,5
	2
	2,5
	3,5
	4
	5

	Угловая скорость рабочего вала,   рад/с
	ω3
	10,5
	10,8
	10,3
	10,2
	12
	13
	14
	12
	13
	14

	Срок службы в годах
	Tr
	7
	10
	15
	7
	10
	15
	13
	12
	11
	14

	              Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


	[image: image34.png]ke




 Задание  № 30

       Рассчитать и спроектировать приводную станцию транспортера-раздатчика кормов типа ТВК-80. 

       Привод к валу рабочей машины осуществляется от электродвигателя с клиноременной передачей и одноступенчатым редуктором. Исходные данные принимать по таблице. Число полюсов электродвигателя равно 8.

Кинематическая схема приводной станции.

Таблица

	     Исходные данные

                         
	Обозн.
	Вариант

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Усилие сопротивления тяговой цепи,   кН
	F
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Скорость тяговой

цепи,    м/с
	V
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,7
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8

	Диаметр тяговой звездочки,    мм
	D
	200
	200
	200
	200
	400
	500
	500
	500
	500
	500

	Срок службы в годах
	Tr
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5
	8
	10
	5

	        Представить расчетно-пояснительную записку (20…25 с.) 
        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	изм
	лист
	№ документа
	подпись
	дата
	

	Чертил
	
	
	
	
	лит
	лист
	листов

	Проверил
	
	
	
	
	у
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СГАУ

	
	
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	


� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








PAGE  
2
ёё


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]Pio,



[image: image40.png]10

0,




[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]


[image: image44.png]P,lo,




[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]


[image: image48.png]10

0,




[image: image49.png]


[image: image50.png]ke




[image: image51.png]


[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.png]P.:

““1

O




[image: image56.png]


[image: image57.png]P,lo,




[image: image58.png]


[image: image59.png]““1




[image: image60.png]


_1155671442

_1155673002

_1166166423

_1166832816.unknown

_1155673240

_1155673343

_1155671821

_1155672241

_1155672392

_1155672590

_1155672690

_1155672508

_1155672347

_1155672114

_1155671712

_1155671757

_1155671625

_1155671015

_1155671199

_1155671221

_1155671094

_1048962183

_1155669667

_1155670442

_1155670940

_1155670323

_1155669538

_1046622283

_1048771325

