Лабораторная работа №16
 «Анализ протоколов уровня приложения и транспорта»
Цель работы. Провести анализ работы протоколов уровня приложений и транспорта с использованием программного  сетевого эмулятора Packet Tracer Cisco Systems.

Краткие теоретические сведения

Модель TCP/IP

Семейство протоколов TCP/IP основано на четырехуровневой эталонной модели. Все протоколы, входящие в семейство протоколов TCP/IP, расположены на трех верхних уровнях этой модели.

Каждый уровень модели TCP/IP соответствует одному или нескольким уровням семиуровневой эталонной модели OSI (Open Systems Interconnection — взаимодействие открытых систем), предложенной ISO — международной организацией по стандартам (International Standards Organization).

Типы служб и протоколов, используемых на каждом уровне модели TCP/IP, более подробно описаны в следующей таблице.

	 Уровень 
	Описание 
	Протоколы 

	Приложение
	Определяет прикладные протоколы TCP/IP и интерфейс программ со службами транспортного уровня, необходимый для использования сети.
	HTTP, Telnet, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SMTP, X Windows, другие прикладные протоколы

	Транспортный
	Обеспечивает управление сеансами связи между компьютерами. Определяет уровень служб и состояние подключения, используемые при транспортировке данных.
	TCP, UDP

	Интернет
	Упаковывает данные в IP-датаграммы, содержащие информацию об адресах источника и приемника, которая используется для перенаправления датаграмм от узла к узлу и по сетям. Выполняет маршрутизацию IP-датаграмм.
	IP, ICMP, ARP, RARP

	Сетевого интерфейса
	Определяет средства и принципы физической передачи данных по сети, включая преобразование битов данных в электрические или другие сигналы аппаратными устройствами, непосредственно подключенными к среде передачи, такой как коаксиальный кабель, оптоволокно или витая пара.
	Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame Relay, RS-232, v.35


Протоколы уровня приложений

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – простой почтовый протокол. Он поддерживает передачу почтовых электронных сообщений по сети Интернет. Протокол называется простым, потому что обеспечивает передачу информации пользователям, готовым к немедленной доставке. Передача осуществляется в режиме 7-битовых слов. Он требует наличия программ перехода от принятого в большинстве программ формата с 8-разрядными словами к формату с 7-разрядными словами.

Система поддерживает:

· посылку одиночных сообщений одному или более получателям;

· посылку сообщений, включающих в себя текст, голосовые сообщения, видео или графические материалы.

Протокол передачи файлов (FTP — File Transfer Protocol) используется для передачи файлов от одного компьютера к другому. Обеспечивает просмотр каталогов удаленного компьютера, копирование, удаление и пересылку файлов. FTP отличается от других протоколов тем, что устанавливает два соединения между хостами. Одно используется для передачи информации, а другое — для управления передачей.

DNS (Domain Name System) – служба доменных имен. Она осуществляет присвоение уникальных имен всем пользователям и узлам сети Интернет и устанавливает логическую связь с их сетевыми адресами. Доменное имя представляется иерархической структурой, имеющей несколько уровней. Типовые имена доменов верхнего уровня закреплены следующим образом:

	.com – коммерческие организации;

	.gov – правительственные учреждения;

	.org – некоммерческие организации;

	.net — центры поддержки сети;

	.int – международные организации;

	.mil – военные структуры.


SNMP (Simple Network Management Protocol) — простой протокол управления сетью. Он обеспечивает набор фундаментальных действий по наблюдению и обслуживанию Интернета.

Протокол разработан так, чтобы он мог контролировать устройства, созданные различными изготовителями и установленные на различных физических сетях. Другими словами, SNMP освобождает задачи управления от учета физических характеристик управляемых устройств и от основной технологии организации сети.

Сетевая файловая система (NFS — Network File System). Это один из многих протоколов (например, на рисунке показан еще один протокол RPC –Remote Procedure Call – вызов удаленной процедуры), который позволяет использование файлов, содержащих процедуры управления и периферии в другом компьютере.

Тривиальный (простейший) протокол передачи файлов TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Используется в простых случаях при начальной загрузке рабочих станций или загрузке маршрутизаторов, не имеющих внешней памяти.

Протокол передачи гипертекста (HTTP — Hyper Text Transfer Protocol) — транспортный протокол, который применяется в Интернете при обмене документами, представленными на языке описания гипертекстовых документов.

Язык разметки гипертекста (HTML — Hyper Text Markup Language). Является одним из главных языков, используемых в сети WWW.

Протоколы уровня транспорта

Протокол управления передачей TCP (Transmission Control Protocol) является обязательным стандартом TCP/IP, который описан в документе RFC 793 «Transmission Control Protocol (TCP)» и предоставляет надежную службу доставки пакетов, ориентированную на установление соединения. Протокол TCP:

· гарантирует доставку IP-датаграмм;

· выполняет разбиение на сегменты и сборку больших блоков данных, отправляемых программами;

· обеспечивает доставку сегментов данных в нужном порядке;

· выполняет проверку целостности переданных данных с помощью контрольной суммы;

· посылает положительные подтверждения, если данные получены успешно. Используя избирательные подтверждения, можно также посылать отрицательные подтверждения для данных, которые не были получены;

· предлагает предпочтительный транспорт для программ, которым требуется надежная передача данных с установлением сеанса связи, например для баз данных «клиент-сервер» и программ электронной почты.

Как работает TCP
TCP основан на связи «точка-точка» между двумя узлами сети. TCP получает данные от программ и обрабатывает их как поток байтов. Байты группируются в сегменты, которым TCP присваивает последовательные номера, необходимые для правильной сборки сегментов на узле-приемнике.

Чтобы два узла TCP могли обмениваться данными, им нужно сначала установить сеанс связи друг с другом. Сеанс TCP инициализируется с помощью процесса, называемого трехэтапным установлением связи. В этом процессе синхронизируются номера последовательности и передается управляющая информация, необходимая для установления виртуального соединения между узлами.

По завершении процесса трехэтапного установления связи начинается пересылка и подтверждение пакетов в последовательном порядке между этими узлами. Аналогичный процесс используется TCP перед прекращением соединения для того, чтобы убедиться, что оба узла закончили передачу и прием данных.

Протокол UDP
Протокол датаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol) является стандартом TCP/IP, описанным в документе RFC 768 «User Datagram Protocol (UDP)». UDP используется некоторыми программами вместо TCP для быстрой, простой, но ненадежной передачи данных между узлами TCP/IP.

UDP обеспечивает службу датаграмм, не ориентированную на установление соединения, что означает, что UDP не гарантирует ни доставку, ни правильность порядка доставки датаграмм. Узел-источник, которому требуется надежная связь, должен использовать либо протокол TCP, либо программу, которая сама обеспечивает подтверждения и следит за правильностью порядка датаграмм.

	UDP 
	TCP 

	Служба, не ориентированная на установление соединения; сеанс связи между узлами не устанавливается.
	Служба, ориентированная на установление соединения; между узлами устанавливается сеанс связи.

	UDP не гарантирует и не подтверждает доставку данных, а также не гарантирует порядок их доставки.
	TCP гарантирует доставку при помощи подтверждений и контроля порядка принимаемых данных.

	Программы, использующие UDP, ответственны за обеспечение надежности передачи данных.
	Программам, использующим TCP, гарантируется надежность передачи данных.

	UDP — быстрый протокол с небольшими накладными расходами, поддерживающий связь «точка-точка» и «точка-многие точки».
	TCP медленнее, требует больших накладных расходов и поддерживает только связь «точка-точка».


ВЫПОЛНЕНИЕ

Ниже на рис.1 приведена спроектированная сеть, которая включает в себя следующее оборудование:

· Маршрутизаторы;

· ПК;

· Сервер.
[image: image1.png]Fle Edt Options Vew Tooks Extensins Help

Interface Serial10 on Routerd has been configured with an MTL of 120 while Interface Seril1/0 on Router has an MU of 64, Event List

TR ieedpeate Vis. | Time (sec) | Last Device | AtDevice | Type | Info a
1. Ping Server) (10.2,0.2) rom Router using extended ping. Specky a datagra size of 200, (zo0) AL \
The ping s successful because ICHP packets have DF flag off by defaul( alow fragmentation). W

2. Using PCO's web browser, vist URL http:/}10.2.0.2.
This HTTP Recuest shauld Fa since the DF bit i on by defalt or TCP packets
(o Fragmentation allawed so the packet wil be dropped)

Use the Simiation mode to observe how icmp packets get fragmented and haw tcp packets get dropped when
mtu value i smallr than the packet sze

e I

2811 2611

popt
[ Router o SorvarsT
1CHP Requests fragmented HITP Replies cropped Servers
Copturedor
Reset Simulation] [ Constant Delay e
Play Controls
oo (e Copre 7 7iy) [Goprare / rorward]
n
=)
Event List Fiers
Visible Evants; DS, FTP, HTTR, SHTR, SHINR, TCP, TFTP,
Teinet, UDP
‘ i Fers Show Al
< i | B g
Etii: ulation

Time (sec)  Periodic | Num | Edit | Deleti4|

et Lokl [ s B ) D @ i 1o semers o W oo w2 (e el
PEEEEE
g&s‘g Toggle PDU List Window @ nprooress servero Rouern 1cwe M now N o (a0 ¥

Router-pT




Рис. 1. Результат построения сети

	[image: image2.png]Physical

Desktop

Seftings
Algorithm Settings
SERVICES

HTTP

DHcP

TP

GLoBAL

SMTP Service
® oN

© oFF

EMAIL
POP3 Service
® oN

© oFF

Domain Narme:

tuit.uz

User Setup

s

User [admin

Passuord

admir]

svsLoG

—w —

adinin

Change
Passward





	[image: image3.png]Physical

Desktop

GLoBAL
Seftings

Algorithm Settings
SERVICES

HTTP

DNS Service

Resource Records

DHcP

TP

Name

twit.uz

A Record

s

svsLoG

ARA

Address

10.2.0.2

Add

Remove

—w —

Details

DNS Cachel






	Рис.2. Настройка e-mail
	Рис.3. Настройка DNS-сервиса

	
	

	[image: image4.png]Physical | Config

Desktop

User Information
Your Name:

Emal Address
Server Information
Incoring M Server
Outgoing Mail server
Logon Information
User Name:

Passuord:

user@tut.uz

.z

10202





	[image: image5.png]PCO,

dnin@tui.vz

Message






	Рис.4. Настройка электронной почты

[image: image6.png]051 Model | Outbound PDU Details

At Device: PCO
Source: PCO
Destination: SMTP CLIENT

In Layers Out Layers
Layer 7: SMTP

Layer 4: TCP Src Ports 1030, Dst Port: 25

Layer 31 17 Header Sro. IP: 10.0.0.2,
Dest. IP: 10.2.0.2

Layer 2: Ethernet 11 Header
0040.0B42 5047 >> 0009.7C82 4401

Layer 1: Port(s)

1. The device sends out a SHTP packet,

Crationge 19 e





	Рис.6. Передача сообщения
[image: image7.png]Fie  Edt View Tooks Extensins Help

Options:

etace Sl onRter o been eired it an 1T 12 il nterfce orf n Rt s an T 4,
Test Improved TCP Features Event List
1. Ping Server0 (10.2.0.2) from Router0 using extended ping. Specify & datagram size of 200,
The ping is successful because ICMP packets have DF flag off by default( allow fragmentation), Vis.  Time (sec) LastDevice At Device Type Info \J "9
® oo - o ons [l <
2. Using PCO's web browser, visit URL hitp:/{10.2.0.2.
Tt TP e 4 7 o .1 by el o T pockts o s - reoons
{ no fragmentation allowed so the packet will be dropped).
Use th St o o bserv how i packats et ragnented and how i packets get dopped when
v v & Sl e o .
mtu=s ——a
i Server-PT.
s
o s i it
E ety
et Rt rognented —
Copturedtor
[Reset imusion] [ Gonstont Delay red o
Play Controls
Sack ) (pute Copture 7 71oy) (Copture / rormard
n
=)
Event st Fitrs
Visible Eventss DNS, SHTP, TCP,Tenet
i ivers i Showal
)
< I il > <
Event List ulation
a Fire Last Status Source Destination Type Color Time (sec) Periodic Num  Edit Delete
- W . Sesnaro 8 3
el COEVEEEEE D
Connections - b New Delete

ELY X

Copper Cross-Over

Toggle PDU List Window






	Рис.7. Передача пакетов SMTP
	Рис.8. Работа DNS-сервиса

	[image: image8.png]051 Model | Outbound PDU Details

At Device: PCO
Source: PCO
Destination: 10.2.0.2

In Layers Out Layers
Layer 7: DNS

Layer 4: UDP Sro Part: 1050, Dst Port: 53

Layer 31 1P Header Sro. IP: 10.0.0.2,
Dest. IP: 10.2.0.2

Layer 2: Ethernet 11 Header
0040.0B42 5047 >> 0009.7C82 4401

Layer 1: Port(s): Fastethernet

1. The DNS dlient sends & DNS query to the DNS server.

Crationge 19 e





	[image: image9.png]nation at
051 Model | Outbound PDU Details

At Device: PCO
Source: PCO
Destination: 10.2.0.2

In Layers Out Layers

Layer 4: TCP Src Ports 80, Dst Port 21

Layer 31 17 Header Sro. 1P: 10.0.0.1,
Dest. IP: 10.2.0.2

Layer 2: Ethernet 11 Header
0040.0B42 5047 >> 0009.7C82 4401

Layer 1: Port(s): Fastethernet

1.TCP accepts a window size up to 65535 bytes.
2.TCP adds Maximum Segment Size Option to the TCP SYN header with Maximum
Segment Size equal o 1460 bytes

3. The device retransmit a TCP SYN seqment.

4. Sent segment information; the sequence number 0, the ACK number 0, and the
data length 24

Crationge 19 e






	Рис.9. Выполнение DNS-запроса
	Рис.10. Передача TCP-пакетов

	[image: image10.png]051 Model | Outbound PDU Details

At Device: PCO
Source: PCO
Destination: HTTP CLIENT

In Layers Out Layers
Layer 7: HTTP

Layer 4: TCP Src Part 1043, Dst Part
80

Layer 31 IF Header Sro. 11 10.0.0.2,
Dest. IP: 10.2.0.2

Layer 2: Ethernet 11 Header
0040.0B42 5047 >> 0009.7C82 4401

Layer 1: Port(s)

1. The HTTP dlient sends a HTTP request to the server.

Crationge 19 e





	[image: image11.png]- peo (e

ommand Prompt

BCo£cp . Erpserver.com
Trying to connect. .. fepasrver.com
Connected to . fopserver_com

220~ Welcome to PT Frp server

[ ————

PO S —
[E——

230- Logged in

(passive mode Om)

fopodir c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin

Listing c1841-ipbase-mz.123-14.T7_bin directory from . fepserver.com:
sError £op://wm. frpserver.con/ (No such file or directory Or Permission denied)

550-Requested action not taken. File unavailable (e.g., file not found).
£ep>ger c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin

Reading file c1841-ipbase-mz 123-14.T7 bin from wny. fopserver.com:
File cransfer in progress...

[Transfer complete - 13832032 byces]

13832032 byces copied in 338.66 secs (2796 bytes/sec)






	Рис.11. Выполнение HTTP-запроса
	Рис.12. Работа с FTP-сервером



	[image: image12.png][ outbound PDU Details |

At Device: PCO

Source: PCO

Destination: 152.168.0.2

In Layers

1. The FTP dlient sends the username to the FTP server.

Challenge 1e]

Out Layers
Layer 7: FTP.

Layer 4: TCP Src Port: 1025, Dst Port: 21

Layer 3: 1P Header Src. IP: 192.168.1.2,
Dest. IP: 192.168.0.2

ayer 2: Ethernet 1 Header
000C.CFOA.8003 >> 0050.0F01.5101

ayer 1: Por(s): FastEthernet





	[image: image13.png]0SI Madel | Inbound PDU Details

PDU Formats

Outbound PDU Details

RCPORTTIU

DESTPORT

SEQUENCE NUM: 1

ACK NUM: 1

OFF. | Res. | PsH+
AcK

WINDOW

CHECKSUM: 0x0

URGENT POINTER

OPTION

PADDING

DATA (VARIABLE)

e

SHTP DATA

<l

[E3






	Рис.13. Авторизация пользователя на FTP-сервера
	Рис.14. Структура пакетов

	[image: image14.png]oSt Model | Tnbound POU Detals | Outoound POUDetals ||

PDU Formats

HDLC 2
T 32 sztx gtx setx
FLG: | ADR:| CONTROL: DATA: (VARIABLE Fes: | e
o111 | oxef | oxo LENGTH) o0 o111
1110 1110
i3
o 4 s 16 15 31 Bics
4| | oscriox TLet
ID: 0x13 0xz 0x0 L
T 127 PRO: 0x6 CHKsUM
SRC IF: 10.00.2
DSTIP: 10202
OPT: 0x0 0x0
DATA (VARIABLE LENGTH)
TCe
o 16 31 Bies
SRC PORT: 1025 DEST PORT: 25
SEQUENCE NUM: 1
< m 3|






	Рис.15. Структура пакетов


Содержание отчета
1. Краткое теоретические сведение

2. Анализ протоколов уровня приложения и транспорта.
3. Сравнение протоколов TCP и UDP.
4. Смоделированная сеть передачи данных с указанием параметров настройки.
