ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Электротехника, автоматика и метрология»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическому занятию №15 по дисциплине «Информационные технологии в электроэнергетике»

Ставрополь

2020
Топология и построение сети в Packet Tracer
Цель работы. Ознакомится с архитектурой стека протоколов TCP/IP с использованием программного  сетевого эмулятора Packet Tracer Cisco Systems. 

Задание. Построить сеть с использованием маршрутизаторов, коммутаторов и оконечного оборудования.
Краткие теоретические сведения

Открытая система(OSI) — это стандартизированный набор протоколов и спецификаций, который гарантирует возможность взаимодействия оборудования различных производителей. Она реализуется набором модулей, каждый из которых решает простую задачу внутри элемента сети. Каждый из модулей связан с одним или несколькими другими модулями. Решение сложной задачи подразумевает определенный порядок следования решения простых задач, при котором образуется многоуровневая иерархическая структура на рис. 1. Это позволяет любым двум различным системам связываться независимо от их основной архитектуры.

[image: image1.jpg]Cerenoit anemerT (yaen) Cerenoit anemerT (yaen)
- . Tlporoxon 7 yposis e
A
s
Wnrepdeiic 4 Vl\rmpqzem:l
X Tiporoxon 6 yposs
Vposeis 6 Vponem.6
(apeacrasirenaan) 76} (pescrammmeaua)
Hurepdeiic
- Tiporoxon 5 ypoas
Vposerh
(ceanconstt) [+ 7 ¢§
Hirrepdet
il Tiporokon 4 yposiss
Vposernd | qsTe
(rpastcrioprisi)
Hsrepdeiic |
(cermenTa, ’
nettrarpasses) Tiporoxon 3 yposiss
(ceresoft)
Vinrepdetic T
(aaxena) Tporokon 2 yposiis
EER oo
Wimepdetc I
““’“’"':,/) Tpotoxon 1ypoms. | akennsy
make v
HE 2 Vposens |
sooves | g7 CEIMIEI> gy vooom!
(rsmsecxit) e






Рис. 1.  Модель взаимодействия открытых систем OSI

Модель OSI составлена из семи упорядоченных уровней: физического (уровень 1), звена передачи данных (уровень 2), сетевого (уровень 3), транспортного (уровень 4), сеансового (уровень 5), представления (уровень 6) и прикладного (уровень 7).

Обмен информацией между модулями происходит на основе определенных соглашений, которые называются интерфейсом. При передаче сообщения модуль верхнего уровня решает свою часть задачи, а результат, понятный только ему, оформляет в виде дополнительного поля к исходному сообщению (заголовка) и передает измененное сообщение на дообслуживание в нижележащий уровень. Этот процесс называется инкапсуляцией.
Стек протоколов Интернета

Стек протоколов сети Интернет был разработан до модели OSI. Поэтому уровни в стеке протоколов Интернета не соответствуют аналогичным уровням в модели OSI. Стек протоколов Интернета состоит из пяти уровней: физического, звена передачи данных, сети, транспортного и прикладного. Первые четыре уровня обеспечивают физические стандарты, сетевой интерфейс, межсетевое взаимодействие и транспортные функции, которые соответствуют первым четырем уровням модели OSI. Три самых верхних уровня в модели OSI представлены в стеке протоколов Интернета единственным уровнем, называемым прикладным уровнем рис. 2.

[image: image2.jpg]TIporoxousi
0sl

TIpukiaanoii

Tipexcranueinz
Tlpuiamoit
Ceancoblit

Tpanenopruii NNUDPRN] e ]

oMPR 1GMP 1IpoToKo/ibl Mapipy At
LOPRLIGV | RIP, OSPF, BPG

3sea
samibx  [Ethenet]  [Token Ring PP FDDI

KaGerts, paiiio, onosookiio





Рис. 2.  Стек протоколов Интернета по сравнению с OSI
Стек базовых протоколов Интернета — иерархический, составленный из диалоговых модулей, каждый из которых обеспечивает заданные функциональные возможности; но эти модули не обязательно взаимозависимые. В отличие от модели OSI, где определяется строго, какие функции принадлежат каждому из ее уровней, уровни набора протокола TCP/IP содержат относительно независимые протоколы, которые могут быть смешаны и согласованы в зависимости от потребностей системы. Термин иерархический означает, что каждый верхний протокол уровня поддерживается соответственно одним или более протоколами нижнего уровня.

На транспортном уровне стек определяет два протокола: протокол управления передачей (TCP) и протокол пользовательских дейтаграмм (UDP). На сетевом уровне — главный протокол межсетевого взаимодействия (IP), хотя на этом уровне используются некоторые другие протоколы, о которых будет сказано ниже.

Адресация узлов в IP-сетях

В сетях TCP/IP принято различать адреса сетевых узлов трех уровней

· физический (или локальный) адрес узла (МАС-адрес сетевого адаптера или порта маршрутизатора); эти адреса назначаются производителями сетевого оборудования;

· IP-адрес узла (например, 192.168.0.1), данные адреса назначаются сетевыми администраторами или Интернет-провайдерами;

· символьное имя (например, www.microsoft.com); эти имена также назначаются сетевыми администраторами компаний или Интернет-провайдерами.

Рассмотрим подробнее IP-адресацию.

Компьютеры или другие сложные сетевые устройства, подсоединенные к нескольким физическим сетям, имеют несколько IP-адресов — по одному на каждый сетевой интерфейс. Схема адресации позволяет проводить единичную, широковещательную и групповую адресацию. Таким образом, выделяют 3 типа IP-адресов.

1. Unicast-адрес (единичная адресация конкретному узлу) — используется в коммуникациях "один-к-одному".

2. Broadcast-адрес (широковещательный адрес, относящийся ко всем адресам подсети) — используется в коммуникациях "один-ко-всем". В этих адресах поле идентификатора устройства заполнено единицами. IP-адресация допускает широковещательную передачу, но не гарантирует ее — эта возможность зависит от конкретной физической сети. Например, в сетях Ethernet широковещательная передача выполняется с той же эффективностью, что и обычная передача данных, но есть сети, которые вообще не поддерживают такой тип передачи или поддерживают весьма ограничено.

3. Multicast-адрес (групповой адрес для многоадресной отправки пакетов) — используется в коммуникациях "один-ко-многим". Поддержка групповой адресации используется во многих приложениях, например, приложениях интерактивных конференций. Для групповой передачи рабочие станции и маршрутизаторы используют протокол IGMP, который предоставляет информацию о принадлежности устройств определенным группам.

	Класс сети
	Наименьший идентификатор сети
	Наибольший идентификатор сети
	Количество сетей

	Класс A
	1.0.0.0
	126.0.0.0
	126

	Класс B
	128.0.0.0
	191.255.0.0
	16384

	Класс C
	192.0.0.0
	223.255.255.0
	2097152


Сетевое оборудование

Мост (bridge), как и репитер, может соединять сегменты или локальные сети рабочих групп. Однако, в отличие от репитера, мост также служит для разбиения сети, что помогает изолировать трафик или отдельные проблемы. Например, если трафик одного-двух компьютеров или одного отдела “затопляет” сеть пакетами, уменьшая ее производительность в целом, мост изолирует эти компьютеры или этот отдел. Мосты обычно решают следующие задачи. Увеличивают размер сети. Увеличивают максимальное количество компьютеров в сети.

В среде, объединяющей несколько сетевых сегментов с различными протоколами и архитектурами, мосты не всегда гарантируют быструю связь между всеми сегментами. Для такой сложной сети необходимо устройство, которое не только знает адрес каждого сегмента, но и определяет наилучший маршрут для передачи данных и фильтрует широковещательные сообщения. Такое устройство называется маршрутизатором.

Маршрутизаторы (routers) работают на Сетевом уровне модели OSI. Это значит, что они могут переадресовывать и маршрутизировать пакеты через множество сетей, обмениваясь информацией (которая зависит от протокола) между раздельными сетями. Маршрутизаторы считывают в пакете адресную информацию сложной сети и, поскольку они функционируют на более высоком по сравнению с мостами уровне модели OSI, имеют доступ к дополнительным данным. Маршрутизаторы могут выполнять следующие функции мостов: фильтровать и изолировать трафик; соединять сегменты сети.

Устройства Switch - коммутатор. Это оборудование относится к активному сетевому оборудованию, и служит для обработки пакетов в сети. Свитч (то же самое, что переключатель, мост, switch, bridge) - устройство, служащее для разделения сети на отдельные сегменты, которые могут содержать хабы и сетевые карты. Свитчи являются устройствами 2-го уровня, т.е. содержат в себе порты - устройства 1-го уровня для работы с сигналами, но помимо  того, работают с содержимым сетевых пакетов - читают поле    физического адреса назначения (MAC) пакета, пришедшего на один из портов, и в зависимости от его значения и таблицы MAC-адрес - порт "ретранслируют" пакет на другой порт (или не ретранслируют).
ВЫПОЛНЕНИЕ

Ниже на рис.3 приведена спроектированная сеть, которая включает в себя следующее оборудование:

· Маршрутизаторы;

· Коммутаторы;

· ПК;

· IP-телефоны;

· Сервер.
[image: image3.png]p/MpoToxo

Server-PT
Servern

Tl Pxm

7960
1P Phanen

Printer-PT | |
Printerd

7960
1P Phanel

PC-PT
24

PC-PT
2=

2 m ) -
time

d Scenario 0 o] | Fire | Last Status  Source Destination Type Color Time (sec) Periodic Num  Edit Delete |
eeRd: AAVCOEVEBE °

dAeFs mmerosime
Serial DCE





Рис. 3. Результат построения сети

Маршрутизаторы соединяются между собой при помощи DCE – кабеля. В данной сети маршрутизаторы используют RIP – протокол для осуществления передачи данных между различными подсетями(рис. 4).

	[image: image4.png]Router0,

Physical

Seftings
ROUTING
Static

GLoBAL

RIP Routing

Network

Network Address
192.168.1.0
192.168.2.0
192.168.3.0
192.168.4.0
192.168.5.0

Equivalent I0S Commands

Remove

Router (contig-router]§
Router (config-router] fexit
Router (config) froucer rip
Router (config-rourer|§





	[image: image5.png]Router0,

Physical

GLoBAL
Settings FastEthernet0/0
ROLTING
Port Status
Static
RIP Bandwidth
| 10 Mbps 100 Mbps
FastEtherneto/0

Serial1/n Duplex
Sagali/ Full Duplex Half Duplex
Seriall/2
Seriall/3 MAC Address 0001.C9BC.ACC

I Address 192.168.1.1

Subnet Mask 255.265.255.0

Equivalent I0S Commands

Router (config-if)$
Router (configif] fexit

Router (config] finterface Faschchernet0/0
Router (config-if)$






	Рис. 4. Список подсетей


	Рис. 5. Назначение IP-адреса маршрутизатору

	[image: image6.png]Physical

Desktop

GLoBAL
Seftings
INTERFACE

FastEthernet

Port Status

FastEthernet

Bandwidth
10 Mbps

100 Mbps

Duplex
Full Duplex

Half Duplex

MAC Address
1P Configuration

O DHCP

@® static

1P Address

Subnet Mask

1PY6 Configuration
Link Local address
® DHCP

O 4uto Config

O static

0002.1624.9746

192.168.1.10

255.265.255.0

FEBD: :202: 16FF:FE24:37A6

1Pv6 Address|





	[image: image7.png]Pl Edt Options View

Taoks

pMIpOTOKO /b1 MHCOpMALHOHHD)

Extensions

vis. Time (sec) LastDevice AtDevice Type Infc|
5456 Rowerd  swiche  RiPvi [
545 Rowerd  Routero  RIPvi [
erver sase  Rowers  Rowerz  RIvL |
a7 swiwhz  pca v [
a7 swiwhz  pca v [
44.494 - Routerz  RIPvL |
2 60 44.494 - Routerz  RIPvL |
2 1 Phones swas - Rowerz mipv |
swas - Rowerz  RipvL [
- | | 4495 Rowerz  switcho  mpvi [
Printero 4495 Rowterz  switchs  mpvL [
4405 Rosterz  Rowerd  RIPVL ||
7260 sadss oz Rowero  RiPvi |
aass  swrche  pcz  mevL |
aass  swrche  pcr om0
4% swichs  primero  mPvL [
449 swirchs  servero  mpvL [
o asean - Roero  RipvL ||
o s - Rowero  Ripv1 ||
o asesr - Router  R1pvi [ v
< i I
i pca Play Control:
Beo ] [Futo Gapture / Fiey) (Gaptare / Forward
.
J
it Fitrs ) Show Al
Auto Capture / Flay Event List ulation
— — _ _ Fire Last Status Source Destination Type Color Time (sec) Periodic Num  Edit Delete
- ) [scenario 0 v
BsoNm= 5 ES S 6B 5 65 D © sl o7 e o B owe w0 ) e

ELY X

Router-pT

Toggle PDU List Window






	Рис.6. Назначение IP-адреса ПК


	


При этом, IP-адреса назначаются статически для маршрутизаторов и оконечного оборудования(рис. 5, 6).

